ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

филиал по кабардино-Балкарской республике

Государственный контракт

от 12.02. 2013 г.  №02

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Даргавского сельского поселения

Пригородного муниципального района

Республика Северная Осетия - Алания.

Том. 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Директор 						Х.М. Шахмурзов

М.П.

Арх.№_______

г. Нальчик, 2013 г.

Состав проекта.

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Генеральный план Даргавского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания Материалы по обоснованию проекта |  |

Графические материалы

|  | Материалы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования территорий Даргавского сельского поселения. | 1:10000 |
| 2 | Схема сетей водоснабжения и водоотведения Даргавского сельского поселения | 1:10000 |
| 3 | Схема размещения объектов капитального строительства, культурного наследия и границ функциональных зон Даргавского сельского поселения | 1:10000 |
| 4 | Схема развития сетей транспортной инфраструктуры | 1:10000 |
| 5 | Схема сетей электроснабжения Даргавского сельского поселения | 1:10000 |
| 6 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1: 10000 |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Руководитель работы 					Р.Х. Дешев

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8

1. Основные положения генерального плана Даргавского сельского поселения Пригородного  района РСО-Алания.	11

1.1 Общая часть.	11

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Даргавского сельского поселения.	14

2. Историко-градостроительная справка.	17

2.1. Положение Даргавского сельского поселения в системе расселения Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания	19

2.2. Общая характеристика Даргавского сельского поселения и современная планировочная ситуация.	22

3. Природные условия развития территории	23

3.1. Рельеф	23

3.2. Геологическое строение.	24

3.3. Гидрология и гидрогеология	25

3.4. Рельефообразующие процессы.	27

3.5. Почвы	31

3.6. Растительный и животный мир.	36

3.7. Климат	48

3.8. Землеустройство	52

3.9. Строительно-климатическое районирование	54

3.10. Полезные ископаемые	55

4. Демография и трудовые ресурсы	55

4.1. Динамика численности	56

4.2. Воспроизводство населения	57

4.3. Половозрастная структура населения	60

4.4. Базовый прогноз численности населения.	62

5. Социальная инфраструктура.	65

5.1. Уровень и качество жизни населения.	65

5.2. Социальная сфера	69

5.3 Социальная инфраструктура	72

5.4. Учреждения образования	73

5.5 Здравоохранение	76

5.6 Культура	79

6. Планировочные ограничения	81

6.1 Ограничения по условия охраны природного комплекса	81

6.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия	83

6.3	Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

7. Охрана окружающей среды.	112

7.1. Экологическая ситуация.	113

7.2. Состояние воздушного бассейна.	114

7.3. Обращение с твердыми отходами.	115

7.4 Основные источники негативных воздействий.	118

7.5. Система обслуживания населения.	119

7.6. Размещение учреждений социальной сферы.	120

7.7 Размещение объектов торговли	121

7.8. Предприятия бытового обслуживания	122

7.9. Культовые здания	122

7.10. Коммунальные объекты	122

8. Строительный комплекс.	123

8.1 Производство строительных материалов.	123

8.2. Подрядно- строительные организации.	123

8.3. Жилищно-гражданское строительство.	123

8.4 Промышленное и коммунальное строительство.	124

9. Транспортный комплекс.	124

9.1. Внешний транспорт.	124

Воздушный транспорт	125

10. Улично-дорожная сеть.	126

Транспорт сельского поселения	127

11. Инженерная инфраструктура	128

12.  Электроснабжение	128

13  Газоснабжение	129

14. Водоснабжение	130

14.1. Водоотведение (Канализация)	131

14.2. Теплоснабжение	132

15. Связь	132

16. Инженерная подготовка территории	132

Вертикальная планировка	133

Организация поверхностного стока	134

Осушение заболоченных участков	134

17. Благоустройство.	135

17.1. Озеленение территории	135

17.2. Искусственные покрытия и малые формы	136

17.3. Освещение	137

17.4. Мусороудаление и мусоропереработка	138

Введение

Настоящая работа выполнена на основании Государственного Контракта   от 12.02.2013г. №02  по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки Даргавского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания и в соответствии с Техническим заданием,  заключенного между ФГУП основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации» филиал по Кабардино-Балкарской республике и администрацией Даргавского сельского поселения Пригородного  района РСО-Алания.

Муниципальное образование Даргавского сельское поселение в соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 января 2006 г N 10-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Пригородсного  района и наделении их соответствующим статусом» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования Даргавское сельское поселение, входящего в состав Пригородного муниципального район РСО-Алания, в соответствии с картографическим описанием согласно приложению  к вышеуказанному закону.

В состав Даргавского сельского поселения входит один населенный пункт: с.Даргавс, с. Фазикау, с.Ломардон, с.Какадур, с.Джимара. Административным центром Даргавского сельского  поселения является с.Даргавс.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами  Республики Северная Осетия-Алания.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь реализации генерального плана 	2020 год

Расчётный срок генерального плана 			2030 год

Перспективные показатели (перспектива) 		2040 год

Проект генерального плана Даргавского сельского поселения выполнен с использованием топографической подосновы 10:000 предоставленной Заказчиком в установленном порядке.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по КБР.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

Проект выполнен при организационном и творческом участии:

Главы администрации Даргавского сельского поселения Рамонова О.Т.

Главного архитектора Пригородного района Кцоева Э.Т.;

1. Основные положения генерального плана Даргавского сельского поселения Пригородного  района РСО-Алания.

1.1 Общая часть.

Генеральный план Даргавского сельского поселения разрабатывается в соответствии с решениями схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, схемы территориального планирования Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, а также с учётом стратегий и программ, принятых на территории  Республики Северная Осетия-Алания и Пригородного муниципального района.

При подготовке Генерального плана Даргавского сельского   поселения использовались: проект схемы территориального планирования Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Республики Северная Осетия-Алания, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией  Пригородного района и Даргавского сельского поселения, прочие источники.

Показатели развития хозяйства, закладываемые в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения и плановые намётки различных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию городского поселения, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

В 2009г. ООО НПО «Градостроительный центр РСО-Алания»» была разработана  Схема территориального планирования Пригородного муниципального района  Республики Северная Осетия-Алания, в состав которого входит Даргавское сельское поселение.

Целью Генерального плана Даргавское сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы и условия формирования комфортной среды жизнедеятельности населения на ближайшую и отдаленную перспективу, в т.ч.

- оценка территориальных резервов,

- определение очерёдности,

- увязка в единый градостроительный комплекс существующую застройку и участки, отведённые под жилую застройку;

- определить резервные территории для жилищного, культурно-бытового и производственного строительства.

- оценить экологические проблемы воздействия промышленных и иных предприятий на жизнь и здоровье населения.

Задачей проекта является упорядочение сложившейся структуры застройки и уточнение функционального зонирования, размещение всех видов текущего и перспективного строительства в комплексе с инженерным обеспечением территории, создание поселения, отвечающего современным требованиям уровня комфорта.

Обязательными положениями генерального плана поселений являются:

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- Предложения по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития поселения.

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- Меры по улучшению экологической обстановки;

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Изменения, произошедшие в отношении осознания ценности различных участков территории, перспектив и возможностей их освоения, качественных характеристик проектируемой среды, появление новых подходов в градостроительном, возможность перехода к правовому градорегулированию, значительные изменения в экономической и социальной сфере, сложившиеся за последнее десятилетие, объясняют необходимость разработки генерального плана Даргавское сельского поселения.

Появилась частная собственность на землю и крупные объекты недвижимости. Право на осуществление градостроительной деятельности наряду с государством и муниципалитетами получили многие частные лица и компании, активно формирующие рыночные отношения в сфере проектирования и строительства.

Усложнилась правовая база в области градостроения, расширились права граждан на участие в принятии решений органов местного самоуправления по изменению существующей градостроительной ситуации.

Градостроительный Кодекс РФ не устанавливает срок реализации генеральных планов, что обусловлено становлением рыночных отношений в экономике, преобладанием частных инвестиций в строительство. Вместе с тем, анализ уже идущих процессов позволяет предвидеть развитие ситуации в трех-пятилетней перспективе. Отдельные отраслевые программы с.п.Даргавс, Программа социально-экономического развития Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия-Алания до 2017 года, национальные проекты, обязательства  органов местного самоуправления по улучшению комфортности проживания населения могут быть положены в основу более отдаленной перспективы в десять лет, что соответствует мировой практике стратегического планирования.

Генеральный план служит основой для разработки комплекса последующих обязательных документов и проектов: корректировки правил застройки и землепользования, карты правового зонирования, генеральных схем инженерной и транспортной инфраструктуры.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Даргавского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Даргавского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

На территорию РСО-Алания разработана Стратегия социально-экономического развития Республика Северная Осетия-Алания  на период до 2030 года.

Основная цель стратегии:

Достижение высокого уровня жизни, соответствующего европейским стандартам, формирование конкурентоспособной высокотехнологичной инновационной экономики, обеспечивающей устойчивое и сбалансированное развитие с учетом социокультурных практик этносов Республики Северная Осетия-Алания в составе народнохозяйственного комплекса России.

Основные задачи стратегии:

1) создание комфортных условий проживания в поселении за счет кардинального повышения уровня, качества и продолжительности жизни,  обеспечив высокие стимулы для формирования человеческого капитала на фоне конкурентоспособного развития здравоохранения, образования, культуры, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры;

2) достижение высоких темпов устойчивого развития РСО- Алания на основе использования конкурентных преимуществ Республики и формирования инновационно - ориентированной высокотехнологичной индустриальной экономики;

3) создание основ постиндустриального развития экономики Республики Северная Осетия-Алания с формированием информационного общества и «умной» экономики;

4) формирование эффективной системы управления социально-экономическим развитием Республики на основе модернизации систем государственного стратегического планирования, регулирования социально-экономическими процессами, государственного и муниципального управления;

5) формирование имиджа Республики Северная Осетия-Алания как «Стабильно развивающейся экологически чистой Республики, производящей экологически чистые товары и услуги»;

6) реализация заложенных принципов и достижение обозначенных целей в Концепции социально-экономического развития Российской Федерации.

# Агропромышленный комплекс:

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Проектом «Поддержка местных инициатив Северо-Кавказского федерального округа», для Даргавского сельского поселения предусмотрено:

- Содействие в получении гражданами сельскохозяйственных кредитов для развития личного подсобного хозяйства.

- До 2014 года открыть сельхозкооператив по приему у граждан сельхозпродукции для дальнейшей переработки.

- Создание условий для развития рыбоводства в искусственных водоемах.

- Участие предпринимателей сельскохозяйственной отрасли на ежегодных районных ярмарках.

Увеличение количества и  ассортимента сельскохозяйственной продукции и повышение ее качества, в результате добиться снижение цен на основные продукты, обеспечить ценовую доступность для малообеспеченных слоев населения. Выполнение мероприятий создадут благоприятные условия для лиц желающих заниматься сельским хозяйством.

# Разработка программы развития личного подсобного хозяйства.

ЛПХ - это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведется гражданином единолично либо совместно с проживающими и совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и приобретенном для ведения ЛПХ. Кроме производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ сельским жителям приходится немало сил и средств направлять на поддержание и улучшение своих социально-бытовых условий, так как социальная сфера станицы значительно отстает от уровня и условий жизни в городе. Для повышения не только уровня занятости, но и в целом уровня жизни населения на селе необходимо решить задачу по стимулированию и поддержке развития личных подсобных хозяйств района:

Строительство и ЖКХ

Основой экономического роста территории являются инвестиции. Их привлечение в экономику - единственная возможность для экономического роста и обеспечения достойного уровня жизни. Вложения осуществляются из средств местного бюджета, взятых кредитов, средств областного и федерального бюджетов, согласно целевым программам и поданным бюджетным заявкам на реализацию инвестиционных проектов.

Жилищно-коммунальный комплекс имеет важное значение для обеспечения эффективного функционирования предприятий и организаций всех прочих отраслей экономики района и социальной сферы.

Основным решением стандартных проблем жилищно-коммунального хозяйства является его модернизация, ведение сбалансированной тарифной политики, обеспечение мероприятий по сохранности и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Соответственно приоритетными направлениями  в данный период будут являться:

- реформа структуры жилищно-коммунального хозяйства;

- установка приборов учета  уличного освещения  поселений с устройством

линий освещения.

2. Историко-градостроительная справка.

Происхождение названия селения имеет несколько объяснений — осет. дуаргæс («привратник или защитник ущелья»), либо отосет. даргъ («длинный») + фæз («поляна»). Местность, где располагается селение была заселена в давние времена, с эпохи бронзы, здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э. Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил «царевич Тага» (Тагаур), родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии. Из Даргавса происходят многие знатные (алдарские) фамилии: Кудаковы, Тхостовы, Мамсуровы, Тулатовы, Аликовы, Кануковы. Особенно влиятельными были Кануковы и Мамсуровы, которые владели лучшими земельными участками вблизи селения и имели право на охрану Даргавского ущелья. Самые знатные фамилии Даргавса основывали в ближайших ущельях новые аулы, так например Кануковы основали селение Верхний Кобан, которое известно на весь мир своими археологическими памятниками эпохи бронзы, давшими название древней кобанской культуре. Позднее Тулатовыми основано селение Нижний Кобан. Пересление части жителей селения на равнину началось после основания в 1763 году Моздока. В1830 году во время восстания в Осетии в Даргавс ворвались царские войска под командованием генерала Абхазова. Множество жителей было убито, разрушено несколько башен. Руководители восстания были сосланы в Сибирь. В настоящее время постоянное население практически отсутствует, что связано со сходом ледника Колка в сентябре 2002 года (в результате схода ведущая в село дорога была разрушена, и Даргавс остался без связи с внешним миром). На июнь 2011 единственная дорога в Даргавс, через 14-ти километровый горный серпантин, который начинается в Фиагдонском ущелье.

2.1. Положение Даргавского сельского поселения в системе расселения Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания

Пригородный район входит в состав Республики Северная Осетия - Алания, является одним из восьми районных муниципальных образований Республики.

Район расположен в юго-восточной части Республики. Восточные и южные его границы совпадают с республиканскими (граница с Республикой Ингушетией и Грузией). Городской округ Владикавказ территориально расположен внутри Пригородного района. На севере Пригородный район граничит с Правобережным, на западе – с Ардонским и Алагирским.

Год образования района –1944 г.

В составе района 20 муниципальных образований, в т.ч.:

- муниципальный район 		-1;

- городское поселение 		         -0;

- сельских поселений		        - 19.

Административно-территориальное деление региона выполнено на основе:

  - Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Закона Республики Северная Осетия – Алания от 11.11.2004г. №31-РЗ «О порядке установления границ муниципальных образований Республики северная Осетия – Алания»;

  - Перечня субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территории с высокой (низкой) плотностью населения. Утверждены распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2004г. №707 – р.

Площадь территории района – 1460 км2, что составляет 10,3% от площади всей Республики. Это второй по размеру территории район в Республике.

Численность населения района составляет 102,9 тыс. человек (15% от общего числа жителей Республики). Это самый многочисленный из всех районных муниципальных образований.

Территория Даргавского сельского поселения расположена в центре  горной долины Пригородного района, общей протяженностью 17 километров.

Общая площадь административной территории Даргавского сельского поселения составляет 1300 га, что составляет около одного процента от площади Пригородного района.

Муниципальное образование Даргавское сельское поселение муниципального района РСО-Алания образовано на основании Закона Республики Северная Осетия – Алания №10-РЗ «Об установлении границ муниципального образования Пригородный район, наделении в его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений» от 24.01. 2006 г.

Даргавское сельское поселение с административным центром с Октябрьское;

2.2. Общая характеристика Даргавского сельского поселения и современная планировочная ситуация.

Центральной планировочной осью является улица Центральная. Основные общественные и административные здания и объекты культурно-бытового назначения дисперсно разместились в центре

В существующей застройке поселка преобладают одноэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории поселка.

Сведения о населенном пункте СП Даргавс

Сельское поселение  Даргавс  Пригородного муниципального района

Площадь территории сельского поселения составляет    	              	1300га

1. Количество местного населения                               			           	380

1.1. Количество принимаемого эваконаселения                               		380

2. Количество жилых домов:

2.1.  кирпичных одноэтажных

2.2.  кирпичных двух и более этажных

2.3.  деревянных (саманных)

3.  Объекты с массовым пребыванием людей:                                  
3.1. Школа                                        			                                                1/120

3.2.  Клубов, домов культуры                                                                                 1/100

3.3 Детские сады                                                                                                      0

4. Медицинские учреждения:

4.1. Центральная районная больница                                                                    1

4.2 Поликлиника                                                                                                      0

3. Природные условия развития территории

3.1. Рельеф

Даргавское сельское поселение расположено в Даргавском ущелье на высоте не менее 2500 м. над уровнем моря.

Даргавское ущелье находится к западу от Камардона. Путь к нему лежит через невысокий легко доступный Даргавский перевал. Дорога на перевал проходит по подножиям горы Чиджиты-хох.

В пределах этих областей выделяются, по ведущему фактору рельефообразования, следующие геоморфологические районы:

а) высокогорного, гляцио-тектонического рельефа, охватывающего Боковой и Главный водораздельные хребты;

б) эрозионно-аккумулятивного рельефа продольных внутренних депрессий;

в) структурно-эрозионного рельефа передовых хребтов.

Район высокогорного гляцио-тектонического рельефа охватывающий горно-ледниковые массивы Бокового и Главного водораздельных хребтов, генетически связан с альпийской сбросово-глыбовой тектоникой и новейшими тектоническими движениями, усложнившими герцинские складчатые структуры. Здесь господствуют гляциальные формы рельефа, созданные экзорационной и аккумулятивной деятельностью снега, фирна и льда. Это - остроскальные, пикообразные вершины, пильчатые гребни хребтов, кары и лестницы каров, осыпи, покрывающие шлейфами нижние части склонов гор. Карстовое выгрызание создает зубчатый профиль карлинговых вершин, острые, с крутыми склонами перевалы. Хорошо представлены отроги, устьевые ступени, отполированные скалы (бараньи лбы), комплексы морен - береговых, конечных и донных.

Рельеф высокогорного района глубоко и сильно расчленен с большими колебаниями абсолютных и относительных высот, с крутыми склонами (более 30-35°) и острыми гребнями. Относительные превышения достигают здесь 1500-2000м. Вершины и гребни хребтов покрыты вечными снегами. От обширных фирновых полей отходят многочисленные долинные ледники. Этот рельеф занимает примерно 25% всей рассматриваемой территории.

3.2. Геологическое строение.

Современный рельеф РСО-Алания формировался в течение длительного времени. Он изменяется и в настоящее время под влиянием внешних и внутренних сил Земли.

В геологическом строении территории Пригородный района принимают участие осадочные, вулканогенные, магматогенные и метаморфогенные образования, охватывающие возрастной интервал от верхнего протерозоя до кайнозоя включительно. Метаморфогенные породы представлены стратифицированными и нестратифицированными комплексами. Метаморфизм стратифицированных комплексов проявлен в фациях от зеленосланцевой (регрессивной) до эпидот-амфиболитовой и, реже, амфиболитовой (прогрессивной). Нестратифицированные комплексы сложены, в основном, мигматитами, представленными, преимущественно, венитами и небулитами. По минеральному составу и структурам они приближаются к образовавшимся позднее гранитоидам  белореченского типа, с которыми зачастую имеют постепенные переходы.

Все породы, участвующие в строении территории Пригородный района, являются компонентами либо отдельных структурно-геологических зон, либо, встречаясь в разных зонах, образуют в них свиты, отличающиеся своими литолого-структурными особенностями. Так, верхнепротерозойские и верхнепротерозой-нижнепалеозойские сланцы, амфиболиты и гнейсы, а также верхнепалеозойские сланцы и мраморы характерны для зоны Главного хребта, при этом верхнепалеозойские образования тяготеют к Касарской подзоне. Триас-юрские песчано-глинистые осадки выполняют Мамисон-Казбекскую зону и отличаются от остальных песчано-глинистых толщ наличием в своем составе лав базальтоидного ряда.

Таким образом, геодинамические обстановки определяют формирование тех или иных формаций и их фациальных и структурных особенностей.

3.3. Гидрология и гидрогеология

Гидросеть на территории Республики Северная Осетия-Алания образована в основном реками бассейна р. Терек. Терек - вторая по величине река Северного Кавказа - берет начало у ледника Залга-Хох, на высоте 2713 м. Бассейн р. Терек расположен на северном склоне Большого Кавказа, который протянулся с северо-запада на юго-восток на 1500 км. Большой Кавказ многими исследователями делится на 3 различающиеся по орографическому и геологическому строению части: Западный, Центральный и Восточный. Бассейн р. Терек охватывает полностью Центральный Кавказ и западную часть Восточного.

По типу водного режима реки Северной Осетии делятся на две группы. Первую из этих групп составляют реки, в питании которых главная роль принадлежит ледникам и высокогорным снегам. К этой группе относится Терек и его притоки: Ардон, Фиагдон, Геналдон, Урух. Вторую группу составляют менее значительные притоки Терека: Камбилеевка, Майрамадаг, Суадаг, Урсдон, Дур-Дур, которые начинаются в области Скалистого хребта, где ледников нет и поэтому они питаются снеговой водой и дождевыми осадками. Водный режим обеих групп характеризуется частыми дождевыми паводками в теплое время года. В верховьях рек первой группы половодье приурочено к наиболее теплым месяцам года (апрель-август), так как время наступления и продолжительность половодья определяется исключительно ходом таяния ледников и снежников высокогорной зоны. Дождевые паводки наблюдаются только в теплые месяцы (май-август): в холодное время года (ноябрь-март) их не бывает, т.к. осадки выпадают в виде снега, а оттепели отсутствуют. Зимний сток поддерживается питанием рек подземными водами.

Река Гизельдон берет начало в области ледников Казбегского и Джимарайхохского массивов с площадью оледенения 32.8 км2. Гизельдон образуется от слияния рек Стырдона и Мидаграбина. Первоначально от селения Джимара он несет свои воды в северном направлении. У Джимара Гизельдон принимает ряд мелких притоков и изменяет направление на северо-восток до селения Даргавс. За Даргавсом река прорывает Скалистый хребет узким Кобанским ущельем и дальше течет в северном направлении до впадения в нее крупного правого притока - Геналдона.

Вода в реках слабо минерализованная, обладает небольшой жесткостью, что позволяет ее использовать для нужд сельского хозяйства.

По физико-географическим особенностям водные объекты можно отнести к следующим типичным группам:

- основные горные реки;

- предгорные реки;

- высокогорные реки;

- степные реки;

- родниковые ручьи;

- каналы.

Основные показатели рек РСО-Алания.

| Реки первого порядка | Длина реки, км | Площадь водосбора реки, км2 | Притоки рек 1 и 2 порядка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | правые |  | левые |  |
|  |  |  | кол-во | общая протя-женность, км | кол-во | общая протя-женность, км |
| Терек | 169 | 1711 | 27 | 69 | 43 | 144 |
| Сушка | 33 | 298 | 25 | 51 | 18 | 71 |
| Камбилеевка | 103 | 954 | 12 | 56,5 | 39 | 207,5 |
| Гизельдон | 84 | 745 | 73 | 230 | 35 | 66 |

3.4. Рельефообразующие процессы.

В связи с продолжающимися вздыманиями Кавказского мегаантиклинария, в центральной части которого расположен рассматриваемый район, высокую активность приобрели здесь такие рельефообразующие процессы, как карстовые явления, оползни, паводки и эрозия.

Карстовые явления

Карст представляет собой процесс растворения, или выщелачивания трещиноватых растворимых горных пород подземными и поверхностными водами, в результате которого образуются отрицательные западинные формы рельефа на поверхности Земли и различные полости, каналы и пещеры в глубине.

К растворимым породам относятся соли, гипс, известняк, доломит, мел. В соответствии с этим различают соляной, гипсовый и карбонатный карст. Наиболее изучен карбонатный карст, что связано со значительным площадным распространением известняков, доломитов, мела.

На территории Пригородного района в пойме реки Гизельдон обнаружены карстовые явления.

Оползни

Оползень можно описать как отрыв и смещение вниз по склону, чаще всего сложенному чередующимися водоупорными и водоносными слоями, массы рыхлой горной породы под влиянием силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого материала водой. Оползни поставляют материал в селевые потоки, в свою очередь, сами активизируются при прохождении селей за счет эрозионной деятельности последних. Часто активизация оползней происходит за счет хозяйственной деятельности человека: строительно-дорожных и горнодобывающих работ, вырубки леса и неконтролируемого выпаса скота.

Паводки

Водный режим рек Пригородного района характеризуется началом паводка в апреле, который продолжается с возрастанием интенсивности до июля месяца. Высокий уровень продолжается до конца августа, после чего начинается спад. Продолжительность половодья 4-5-мес. Общий характер половодья представляет собой невысокую, сильно растянутую волну, обусловленную таянием снега, на которую накладываются дождевые паводки, придавая ей гребенчатый вид.

Среднее значение паводковых уровней над меженными в пределах: минимальное 1,2 м, максимальное 1,5 м. В период половодья имеет место ярко выраженный суточный ход уровня, обусловленный суточным ходом температуры воздуха и интенсивностью дождевых паводков.

Русла рек после каждого значительного паводка сильно деформируются. В межень часто появляются перекаты, косы, рукава. Зимняя межень продолжается обычно с декабря по март, наиболее низкий уровень наблюдается в январе, начале марта. Почти ежегодно наблюдаются резкие подъёмы уровня, вызванные заторами. В отдельные годы высота уровней заторов превосходит уровни половодья.

Паводкам в Даргавском сельском поселении подвержены:

- на реке Гизельдон– сДаргавс;

Эрозия почв

Под эрозией почв понимают разрушение верхних, наиболее плодородных горизонтов почвы и вынос ее с поверхности территории сельскохозяйственного и другого использования под воздействием талых, дождевых или оросительных вод (водная эрозия) или нефа (ветровая эрозия). По преобладающим факторам, вызывающим эрозию почв, выделяют следующие ее виды: геологическую эрозию (денудацию), антропогенную эрозию, возникающую в результате неправильной обработки и использования почв, которая включает в себя ирригационную эрозию (при поливах напуском и бороздами) и пастбищную (разрушение дернины под влиянием чрезмерного выпаса скота.

Сильные ветры, вызывающие пыльные бури в степи, бурные потоки мутной воды и маленькие ручейки, стекающие по склонам ранней весной или летом после ливня, причиняют большой ущерб народному хозяйству. Во время пыльных бурь сносится плодородный слой почвы, из ее состава выдувается мелкозем, в результате чего поверхность поля становится неровной. На отдельных участках за один – два дня сносится верхний горизонт почвы мощностью до 25 см, уничтожаются посевы на огромных площадях.

Стекающие воды образуют промоины и овраги, вымывают и уносят в гидрографическую сеть питательные вещества. Под воздействием сильных ветров и неурегулированного стока поля становятся неудобными для обработки, а почвы постепенно теряют свое плодородие.

Повседневная, или местная, ветровая эрозия почв носит локальный характер и охватывает небольшие площади. Наиболее часто она проявляется на песках и площадях с легкими почвами, а также на карбонатных суглинистых почвах. Местная ветровая эрозия проявляется и зимой, когда сильные ветры сдувают снег. В этом случае почва на оголенных участках, прежде всего на выпуклых склонах, быстро теряет влагу и разрушается воздушными потоками.

Водную эрозию почвы подразделяют на смыв почв (плоскостная эрозия) и овражную (линейную). Микрорельеф почвы не бывает идеально ровным. В связи с этим поверхностный сток атмосферных вод осуществляется струйками и ручейками различной величины. Концентрированные потоки талой, ливневой и дождевой воды создают промоины и водоройны, чаще небольших размеров. За год поле теряет из верхнего горизонта 6-12 т/га материала, а в отдельных случаях, при сильных ливнях, с гектара смывается до 200 т наиболее плодородной почвы. При этом почвы на поле, покрытом растительностью, смываются в меньшей степени, чем обнаженном.

Таким образом, с распаханных площадей, расположенных на склонах, вследствие неурегулированного поверхностного стока наблюдается удаление плодородного слоя почвы. Этот малозаметный, но наиболее опасный и вредный процесс носит название смыв почв (плоскостная эрозия). На крутых и длинных склонах сток может привести к образованию крупных струйчатых и ручейковых размывов, с которыми уже нельзя бороться обычной обработкой почвы. Это так называемый струйчатый смыв почв. В этом случае образовавшиеся размывы необходимо специально заравнивать, так как в противном случае они в дальнейшем перерастут в овраги. Необходимо осуществление противоэрозионных мероприятий в рамках программы рационального природопользования.

Речная эрозия в долине рек нередко достигает таких размеров, что начинает угрожать народнохозяйственным объектам. Отмечается, что ущерб от эрозионной деятельности рек в случае непринятия предупредительных защитных мер со временем увеличивается, а сами процессы прогрессируют. Местами, наиболее подвергающимися боковой эрозии, являются изгибы русла у населённого пункта Даргавс, где требуется укрепление берегов.

3.5. Почвы

Распределение почв на территории Пригородный района подчиняется закону вертикальной зональности, при котором четко выделяется ряд почвенных зон.

Хотя эти подтипы почв четко выделяются по морфологическим признакам, химизму и биологической активности, они создают настолько пеструю структуру почвенного покрова, что отделить их друг от друга на мелкомасштабной карте исключительно сложно. Поэтому целесообразнее показать их в поясе типа горно-луговых почв. Описание других встречающихся почв дается по подтипам (поясам), т. е. почвенная зона определяется как ареал определенного типа почвенных сочетаний, в состав которых, наряду с одними или несколькими основными, входят и другие типы и подтипы почв, развивающихся в интразональных условиях.

Выщелоченные черноземы встречаются отдельными массивами по всей предгорной Северо-Осетинской наклонной равнине, где сменяются черноземами типичными. В центральной части равнины они подстилаются галечником на глубине 25-80 см, поэтому местами маломощны, часто они бывают каменистые, глинистые и тяжелосуглинистые.

Лугово-черноземные почвы встречаются значительными массивами среди выщелоченных черноземов, где занимают пониженные элементы рельефа в междуречьях многочисленных горных речек.

Зона серых лесных почв. Выщелоченные черноземы Северо-Осетинской предгорной наклонной равнины и Силтанукской возвышенности к югу постепенно сменяются черноземами оподзоленными и серыми лесными почвами. Последние сплошной широкой полосой проходят по нижним частям шлейфов Черных лесистых гор и стыку перехода их в предгорную наклонную равнину. Серые лесные почвы, формирующиеся на горных склонах, преимущественно под лесо-луговой растительностью, бывают, как правило, маломощные, часто скелетные, в отличие от развивающихся на делювиальных глинах — мощных, тяжелосуглинистых, среднегумусных. Серые лесные почвы, которые формируются на стыке перехода северных склонов Черных лесистых гор в предгорную равнину, часто носят признаки поверхностного и грунтового переувлажнения, иногда — оподзоленности.

Ранее эти почвы относились к дерновым в разной степени оглеенным и оподзоленным. Так, на контакте перехода северных склонов лесистых гор к предгорной равнине Е. В. Рубилин (1965) выделял дерново-глеевые почвы, которые по его схеме переходили в черноземы выщелоченные. Однако, как показывает классическая схема формирования почвенных зон на северо-западе, дерново-глеевые почвы сменяются серыми лесными, а затем уже черноземами. В условиях Центрального Кавказа, как фациальная особенность, зона дерново-глеевых почв выпадает, и черноземы оподзоленные постепенно переходят в серые лесные почвы, а те, в свою очередь — в бурые лесные.

Зона бурых лесных почв. Серые лесные почвы на склонах передовой цепи Черных лесистых гор переходят в бурые лесные. Рассматриваемые почвы формируются на передовой цепи лесистых гор в пределах высот 600 — 1600 м н. у. м. В результате антропогенного воздействия (в частности, вырубки) ранее занятые лесом территории подвергаются остепнению и буроземные почвы под буковым лесом сменяются лугово-лесными и лесостепными. В итоге на месте бывших бурых лесных почв формируются серые лесные почвы и черноземы оподзоленные и выщелоченные.

В зоне распространения бурых лесных почв складываются два их подтипа — темно-бурые и оподзоленные. Темно-бурые почвы формируются на осветленных участках, где луговая растительность принимает существенное участие в почвообразовании, а оподзоленный подтип — на выравненных или пониженных элементах рельефа. Последние часто носят признаки поверхностного или грунтового переувлажнения.

Бурые лесные почвы, формирующиеся на элювии плотных горных пород, маломощны, а на делювиальных глинах — мощные.

Пояс субальпийских почв располагается на склонах Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов в пределах высот 900-2400 м н. у. м. Здесь субальпийские почвы формируются под пышной луговой растительностью на элювии и элювио-делювии гранитов, сланцев, известняков, при сумме активных температур и годовой сумме осадков 700-900 мм. На склонах южных румбов формируются темноцветные, а на северных склонах — типичные горно-луговые субальпийские почвы.

Рассматриваемые почвы имеют плотную дернину, которая защищает их от эрозии. Мощность гумусовых горизонтов (А + В) колеблется от 20 до 60 см. Как правило, на элювии плотных горных пород и крутых склонах почвы менее мощные, чем на элювио-делювии. Горно-луговые субальпийские почвы мелкохрящеватые, легкосуглинистые на гранитах, а сформировавшиеся на известняках и сланцах — средне- и тяжелосуглинистые.

Почвы, сформировавшиеся на выпуклых элементах рельефа, эродированы и поэтому они менее мощные, а в местах с затрудненным дренажем они имеют признаки переувлажнения.

На субальпийских почвах сконцентрированы основные сенокосные и пастбищные угодья.

В субальпийском поясе, в так называемой «зоне дождевой тени», в пределах высот 900-2000 м н. у. м. формируются горные каштановидные, горные лугово-степные, горно-луговые черноземовидные почвы и черноземы горные.

Каштановидные почвы формируются в пределах высот 900—1400—1700 м н. у. м. под сухо-степной растительностью, состоящей из полыни ромашколистной, лядвенца рогатого, гвоздики, вики, осоки, свинороя и др. Рассматриваемые почвы сильноскелетные, малогумусные, эродированные. На площадях с такой почвой расположены основные населенные пункты, сконцентрированы пахотные угодья. В связи с переселением горцев в долины рек бывшие пахотные земли заброшены и превращены в малопродуктивные пастбища (выгоны).

Горно-луговые и черноземовидные почвы и черноземы горные распространены в пределах высот 1700-2000 м н. у. м. на южных, юго-восточных и юго-западных склонах второго порядка Скалистого хребта.

Горные лугово-черноземные почвы более широко распространены, но и они не создают сплошную «полосу», а встречаются повсеместно на южном склоне Скалистого хребта отдельными массивами, являясь как бы переходным типом от черноземов горных к горно-луговым субальпийским темноцветным почвам.

Черноземы горные и горные лугово-черноземные почвы несмотря на то, что Пояс альпийских почв расположен на склонах Скалистого, Бокового и Водораздельного хребтов в пределах высот 2400-3000 м н. у. м. На южных склонах формируются темноцветные, а на северных — дерново-торфянистые и торфянистые почвы; маломощные (А+В = 20-40 см), сильноскелетные. Каменистая часть почвы доходит до 90% всей почвенной массы. В зоне распространения горно-луговых альпийских почв температура воздуха не поднимается выше 10°С, поэтому они холодные со слабой биологической активностью. Кислые и малоплодородные, они используются как летние отгонные пастбища.

Пояс первичных (примитивных) почв распространен в субнивальной зоне в пределах высот 3000-3500 м н. у. м. Они не составляют сплошной почвенный покров, а отдельными пятнами встречаются среди осыпей и россыпей скал, а также в приледниковой зоне. Мощность этих почв не превышает 10 см. Продуктивность их небольшая, поэтому (а также в связи с мозаичностыо) хозяйственного значения они не имеют. Тем не менее, они представляют определенный интерес при изучении первичного процесса почвообразования.

Нивальный пояс — царство вечных ледников - расположен выше 3500-3700 м н. у. м. Он играет огромную роль как климатообразующий и водорегулирующий фактор. Почвенный покров здесь отсутствует.

Почвы Пригородный района РСО-Алания относятся, в основном, к Кавказской горно-лугово-лесной и горно-степной провинции Кавказско-Крымской горной области. Формирование и распределение почв в горных районах подчинено закону вертикальной зональности. С увеличением высоты над уровнем моря предкавказские черноземы сменяются предгорными и горными, далее следуют горно-лесные и горно-луговые почвы.

Переуплотнение почв — основная форма физической деградации почв. Наиболее склонны к уплотнению тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Кроме того, особенно сильному уплотнению подвержены средне- и сильноэродированные почвы, у которых в пашню вовлекаются нижние малогумусные горизонты.

Основные площади мелиорированных земель находятся в пользовании предприятий, организаций и граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством.

В последние годы существенно сократились объемы финансирования работ по текущему уходу и реконструкции мелиорированных систем, уменьшились объемы их нового строительства, нарушилась действовавшая ранее система их эксплуатации и технического обслуживания. Все это привело к тому, что техническое состояние гидромелиоративных систем ухудшается, они выходят из строя, площади орошаемых земель республики сокращаются.

Неудовлетворительное техническое состояние мелиорированных систем приводит к возникновению на орошаемых землях процессов подтопления и вторичного засоления.

Почвенный покров района чрезвычайно пестрый, при этом 70% почв характеризуется низким естественным плодородием. В последнее время плодородие почв снижается из-за сокращения объемов внесения органических и минеральных удобрений. В земледелии района создается отрицательный баланс гумуса и основных элементов минерального питания растений.

3.6. Растительный и животный мир.

По мере продвижения с севера на юг и поднятия местности над уровнем моря степные ландшафты сменяются лесостепными, на передовых хребтах — лесными, в высокогорье — лугово-степными и луговыми, на высоте более 3700 м н. у. м. — снежниками и вечными ледниками.

Стройный ряд вертикально сменяющих друг друга ландшафтов нарушается в высокогорье - межгорными долинами. Наличие межгорных долин (на фоне общей резко выраженной высотной поясности) создает исключительную пестроту природных условий на территории Пригородный района («Природные условия Республики Северная Осетия-Алания. Растительный мир», 2000).

Нижнегорный лесной пояс (средние высотные отметки 700—1100 м) соответствует области распространения сомкнутых широколиственных лесов на Лесистом, Пастбищном и северном склоне Скалистого хребта. Его нижняя граница местами поднята в результате антропогенного воздействия до 1000 м. Верхняя граница пояса проходит на высоте от 800 м (в котловинах Северной юрской депрессии) до 1800 м (на Скалистом хребте). Верхнюю полосу пояса часто формируют «парковые» кленовые леса. В области котловин Северной юрской депрессии нижнегорный лесной пояс контактирует со среднегорным, а на северном склоне Скалистого хребта — с верхнегорным лесным поясом.

Среднегорный лесной пояс (средние высотные отметки 1100—1700 м) представлен нагорно-ксерофитной растительностью, горными степями, можжевеловыми редколесьями, сосновыми (по высотной принадлежности), дубовыми и дубово-грабовыми лесами.

Верхнегорный лесной пояс (средние высотные отметки 1700—2000 м) представлен березовыми, кленовыми и сосновыми лесами. Его нижняя граница местами опускается до 1200 м. Уровень верхней границы варьирует от 1600 до 2600 м и обусловлен как природными факторами, так и антропогенным воздействием, в результате которого произошло ее значительное снижение на многих участках. Верхняя граница пояса образована криволесьями, а местами — «парковыми» лесами.

Субальпийский пояс (средние высотные отметки 2200—2700 м) характеризуется господством злаково-разнотравных и высокотравных лугов. Уровень нижней границы пояса варьирует от 2000 (местами от 1600) до 2400 м (местами до 2600).

Верхняя граница пояса может опускаться до 2600 (местами до 2300 м) или подниматься до 2800 м местами до 2900). Важную роль в растительном покрове субальпийского пояса играют пестроовсяницевые луга, распространенные преимущественно от 1800-2000 м до 2800-2900 м. Они также вклиниваются в альпийский пояс по осыпям и хорошо прогреваемым склонам, встречаются фрагментами и в нижележащих верхнегорном и среднегорном лесных поясах. Во влажных лощинах широко развиты полидоминантные разнотравные субальпийские луга. По склоновым террасам на местах стоянок скота нормируется пасторальное высокотравье. В пределах субальпийского пояса обширные площади заняты стланиковыми зарослями рододендрона кавказского, которые также обычны в верхнегорном лесном поясе; встречаются они и в альпийском поясе (местами до 3200 м).

Альпийский пояс (средние высотные отметки 2700—3200 м) характеризуется господством альпийской ковровой травяно-кустарничковой и луговой растительности. В силу инверсии поясов и антропогенного воздействия (пастьбы скота) на растительный покров нижележащего субальпийского пояса, альпийская растительность может фрагментарно встречаться и на более низких высотах — с 2400-2500 м, иногда c 2300 м. Уровень верхней границы пояса варьирует от 3200 м до 3500 м. В ряде случаев, в местах инверсий поясов, наблюдается выпадение альпийского пояса.

Субнивальный пояс (средние высотные отметки 3200—3700 м) характеризуется распространением криофильных растительных сообществ скал и осыпей, мохово-лишайниковых и лишайниковых ценозов. В экстремальных условиях пояса (отрицательная среднегодовая температура, интенсивная солнечная радиация, короткий вегетационный период и др.) растительный покров крайне фрагментарен и представлен, в основном, отдельными микрогруппировками. Здесь весьма обычны агрегации — несомкнутые группировки, образованные одним или несколькими видами. В силу инверсии поясов субнивальный пояс может снижаться до 3000 м, а местами и ниже. Верхней границей пояса является верхний предел распространения сосудистых растений.

Нивальный пояс (средние высотные отметки 3700-4200 м) характеризуется господством ледников, фирновых полей, снежников, скал и осыпей. Сосудистые растения отсутствуют. В силу различной высоты снеговой линии нижняя граница пояса может занимать как более высокое, так и более низкое положение относительно своей средней высотной отметки (3700 м). Верхняя граница пояса проходит по наиболее высоким гребням хребтов и вершинам района, а также по государственной границе России с Грузией.

Изложенная схема высотной поясности лишь в общих чертах отражает реально существующие смены растительного покрова в направлении от северной до южной границы РСО-Алания. При этом необходимо учитывать, что каждая из орографических зон характеризуется рядом своеобразных поясных закономерностей растительного покрова, обусловливающих формирование специфических вариантов высотной поясности отдельных горных массивов.

Горная зона, лесной пояс.

На серых, темно-серых лесных почвах и оподзоленных черноземах в лесном поясе преобладают дуб, бук, граб, ильмовые, в подлеске — лещина, бузина, кизил, а в осветленных участках— высокотравье. В прогалинах и редколесье — травяной покров, который состоит из папоротника, шалфея клейкого, овсяницы гигантской, коротконога лесного, язвенника душистого, колокольчика, козлятника восточного и др.

Ближе к нижней границе леса (к Северо-Осетинской предгорной равнине) к буку примешиваются граб, ольха серая, в подлеске лещина, бересклет, бузина, дикоплодовые (алыча, яблоня, груша). Под буковым лесом практически нет травянистой растительности, и только по прогалинам и по краям дорог встречаются папоротники, полевица, ежевика, овсяница и др.

Во внутренних горах, в основном на северных склонах и в V-образных ущельях, в основном, древесная растительность, которая состоит из сосны, ели, березы, рододендрона кавказского, лещины, барбариса, можжевелового стланика.

На нижних частях южных склонов, наряду с изреженным сосновым лесом, растительность представлена зарослями можжевелового стланика и некоторых лиственных кустарников, таких как барбарис, шиповник, астрагал, а из трав - чабрец, полынь и др. На северных склонах под еловым лесом формируются мхи.

На северных пологих склонах Скалистого хребта до высоты 3000 м распространяется рододендрон кавказский. Он ежегодно откладывает толстый слой листвы, медленно разрушающейся в условиях холодного альпийского климата.

Горная зона, субальпийский, альпийский и субнивальньий пояса формируются под влиянием сложного комплекса природных факторов: характера горных пород, рельефа, почвенного покрова, гидроресурсов, климата и др. Особенно сильное влияние оказывает высота местности над уровнем моря, экспозиция и крутизна склонов. От этих факторов зависят также степень увлажнения и теплообеспеченность.

Различные сочетания природных факторов вносят известную пестроту в растительный покров описываемого района. Тем не менее, здесь четко проявляется вертикальная поясность распределения травянистой растительности, усложненная экспозиционным эффектом склонов. В целом растительность распределяется по следующим природным вертикальным поясам: нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский, лугово-степной.

Растительность субальпийского пояса занимает большую площадь по сравнению с другими природными поясами гор Центрального Кавказа. Она распространена на высоте (900)1800-2400 (2500) м н. у. м. Здесь сосредоточены основные сенокосы и наиболее продуктивные и удобные в использовании пастбища. В субальпийском поясе выделяются следующие основные ассоциации растительности: злаково-разнотравные луга, разнотравные луга, пестро-овсяницево-разнотравные луга и др.

Злаково-разнотравные луга распространены на северных экспозициях склонов. В травостой этих лугов входят: злаковые — костер пестрый, тонконог кавказский, колосок душистый, полевица обыкновенная, типчак; бобовые — клевер седой, вика Баланзы и др.; разнотравье — буквица крупноцветковая, погремки, ромашки, чабрец, лютик, чемерица Лобеля, мытники и др.

Разнотравные луга распространены на разных экспозициях склонов. Они состоят из манжетки, ветреницы пучковатой, буквицы крупноцветковой, герани, девясила железистого, чемерицы Лобеля, овсеца азиатского, тимофеевки горной, овсяницы пестрой, клевера альпийского, козлобородника, эспарцета Биберштейна, горлеца розового и др.

Пестроовсяницево-разнотравные луга расположены на южных склонах преимущественно Скалистого и Бокового хребтов, занимая там верхнюю границу субальпийского пояса. Основным эдификатором этих лугов является пестрая овсяница, но в состав травостоя входят также: злаковые - тимофеевка горная, мятлик альпийский, колосок душистый, овсец азиатский, овсяница овечья и др.: бобовые - клевер розовый, клевер белый, клевер волосистоголовый, вика альпийская, лядвенец реснитчатый; разнотравье – лютик горный, тонконог кавказский, мытники и др.

Растительность лугово-степного пояса распространяется в пределах высот 900 -1800 м н. у. м. Внутри этого пояса выделяются два подпояса: остепненных лугов и сухо-степных лугов.

Подпояс остепненных лугов развивается на южных склонах Скалистого и Бокового хребтов в пределах высот 1500 - 1800 м н. у. м. Основным эдификатором этих лугов является эспарцет Биберштейна. Кроме него в их состав входят: злаковые — костер пестрый, тимофеевка и др.; бобовые — клевер альпийский, клевер непостоянный, клевер желтый крупноголовый, лядвенец реснитчатый и др.; разнотравье — чистец прямой, подорожник скальный, вязель пестрый, лютик горный и др. Эти луга считаются лучшими сенокосами.

Сухостепные луга формируются в межгорных котловинах, на нижних частях южных склонов в пределах высот 900— 1500 м н. у. м. Основными эдификаторами их являются ковыльно-бородачовые и полынно-типчаково-злаковые растительные группировки.

В состав этих лугов входит: полынь белая и таврическая, астрагалы, бородач, чабрец, типчак, манжетка серебристая, тонконог, осока низкая, тимофеевка степная.

Растительность альпийского пояса распространена в области недавно освободившейся из-под ледника. Пояс расположен в пределах высот 2400 — 3200 м н.у.м. Здесь часты выходы скал, их осыпей и россыпей. Суровый климат и литогенность субстрата наложили отпечаток на растительный покров. Прежде всего, для него характерна удивительная миниатюрность разбросанных по субстрату растений, прижимающихся к земле или едва возвышающихся над нею, но несущих на укороченном стебельке крупные яркие цветы. Например, шиповник и дриада кавказская, едва образовав побеги длиной 2-3 см, дают крупные цветки: первый — ярко-розового, вторая — белого цвета.

Из-за суровых условий мест обитания флористический состав растений альпийского пояса весьма разнообразен. На россыпях, осыпях и маломощном литогенном субстрате поселяются формы растений преимущественно вегетативного размножения: подушечные - гипсолюбка, минуарции и др.; розеточные — хомесциадиум бесстебельный, примулы, молодило кавказское, очитки и др. На мелко-землистых осыпях встречаются также некоторые мелкие рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые злаки, осоки и ситниковые. С появлением их на склонах и осыпях образуется дернина, начинают смыкаться растительный и почвенный покровы, т. е. появляются альпийские ковры, которые формируются на гребнях хребтов, сильно обдуваемых ветром местах и в условиях физиологической сухости на склонах северной и северо-западной экспозиции. Они характеризуются невысоким, но густым травостоем, куда входят злаковые - тимофеевка альпийская, лисохвост опушенный, щучка, овсяница, мятлик кавказский, осока траурная, кобрезия и др.; бобовые - клевер Елизаветы, астрагал альпийский, вика кавказская, вика альпийская; разнотравье - примула Рупрехта, минуарция кавказская, гречиха живородящая, вероника и др.; кустарники — брусника, черника, водяник, карликовая ива; повсеместно встречаются мхи и лишайники.

Альпийские низкотравные луга формируются преимущественно на верхних выпуклых частях склонов северной экспозиции. Они представлены осочково-разнотравными и разнотравно-осочковыми лугами. Основными дернообразователями и ценными в кормовом отношении растениями на них являются: осока траурная, осока Мейнгаузена и осока Тюэта. В состав низкотравных лугов входят также злаки — овсяница овечья, овсец, душистый колосок; бобовые — клевер непостоянный; разнотравье — подорожник скальный, манжетка, незабудка альпийская, гречиха альпийская, лютик, мытник, мхи и др.

Пустотные луга формируются преимущественно на северных крутых приснеженных участках. На рассматриваемой территории выделяются: пустотно-луговой кобрезник, травяно-кустарниковые и сиббальдиевые пустоши и гераниево-пустошные луга.. Они характеризуются развитием мохового покрова мощностью до 30-40 см, с небольшим участием овсяницы овечьей, осоки траурной, валерьяны альпийской и др.

Травяно-кустарниковые пустоши. Они во многом похожи на вышеописанные, но отличаются учащением кустарников черники, брусники, водяники и др. Урожайность и кормовые достоинства этих лугов невысокие. Имея непрочную дернину, травяно-кустарниковые пустоши легко разрушаются при использовании их в качестве выпаса для крупного рогатого скота (особенно когда почвы влажные, тогда они подвергаются сильным эрозионным процессам).

Сиббальдиевые пустоши Они занимают здесь пологие склоны и платообразные вершины. В состав их, кроме сиббальдии, входят одуванчик Стенена, мятлик альпийский, белоус, осока траурная, минуарция и др. Здесь же, но на крутых склонах, формируются гераниевые пустоши. В состав травостоя последних входят приснеженные герани, овсяница овечья, мятлики, белоус, осоки и др. Они так же, как и сиббальдиевые пустоши, малопродуктивны, характеризуются низким травостоем. Это в основном овечьи пастбища.

Пестроовсяницевые луга распространены на южных склонах Скалистого и Бокового хребтов в пределах 2400 - 2800 м. н. у. м. Они в основном состоят из пестрой овсяницы, но в их состав входят также овсяница овечья, осока траурная, манжетка, подорожник скальный, гречиха альпийская, тимофеевка степная, овсец азиатский, щавель, лисохвост и др. Высота растений первого яруса - 25-30 см. После цветения растительный покров быстро грубеет и плохо поедается скотом.

Растительность субнивального пояса распространена в области физического выветривания на высоте 3000— 3500 м н. у. м. Это пояс каменных нагромождений, лишенных растительности. В трещинах скал и углублениях горных пород поселяются миниатюрные «альпийцы», представленные видами растений, способных переносить низкие температуры, физиологическую сухость и имеющих короткий вегетационный период. К ним относятся: лисохвосты, кобрезия, камнеломки, фиалки, горечавки, крупки, луковичные, очиток, манжетка, водяника, крестовник, мхи, лишайники и др.

Растительность нивального пояса распространена в области современного оледенения. Этот пояс в Центральном Кавказе расположен выше 3500 — 3700 м н. у. м. Из-за сурового климата высшие растения здесь отсутствуют. Это царство водорослей, покрывающих лед. На лишенных снега обнажениях встречаются лишайники, преимущественно корковые, тонкими корочками прикрывающие обнажившиеся из-под снега участки.

Интразональная растительность пойм рек представлена терскими пойменными лесами, которые полосой не шире 1-4 км тянутся вдоль реки. Пойменные леса состоят из тополей и осин, ивняков, ольшаников, с примесью дуба, клена, ясеня, ильмовых.

В поймах рек на равнинной части республики встречаются сообщества настоящих и заболоченных лугов, реже – травяные болота.

Леса республики имеют важное санитарно-гигиеническое, эстетическое и рекреационное значение, 96% которых произрастают в ее горной части.

Основные типы леса представлены влажными буковыми, дубово-грабовыми, сосново-березовыми лесами. Главной лесообразующей породой является бук восточный, занимающий 58,4% площади, затем идет береза - 9%, граб - 8%, сосна - 5%, дуб - 4,5%, прочие породы - 15,1% (ольха, липа, ясень, ильмовые, редкие и исчезающие породы и др.). Всего же в лесах встречается около 175 видов древесно-кустарниковых пород. Средневозрастные насаждения занимают 54,8%, молодняки I и II классов возраста - 4,2%. Спелые и приспевающие экземпляры и биогруппы встречаются в лесах повсеместно. Средний запас древесины составляет 180 м3/га, средний годичный прирост - 2,5 м3/га, средний класс бонитета - 2,7, средняя полнота - 0,8. Покрытые лесом площади составляют 96,5% от общей площади гослесфонда, в том числе лесные культуры 1,9%.

Площадь лесов и лесистость по административным районам.

| Район | Гослесфонд, га | Земли сельхозпредприятий, га | Лесистость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Алагирский | 84020 | 595 | 26,7 |
| Ардонский | 119 | 684 | 2,1 |
| Дигорский | 35784 | 2089 | 52,6 |
| Ирафский | 30272 | 1059 | 20,1 |
| Кировский | 14898 | 1052 | 27,3 |
| Моздокский | 7911 | 586 | 7,2 |
| Правобережный | 266 | 748 | 0,6 |
| Пригородный | 24741 | 2351 | 34,2 |
| Владикавказ | 50390 | — | 30,8 |
| Всего | 248401 | 8806 | 22,4 |

Распределение покрытых лесом земель и запасов насаждений по группам возраста

(в числителе—площадь в га, в знаменателе—запас в тыс. м3).

| Лесхоз | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | перестойные |  |
| Алагирский | 534/39,5 | 10868/133,40 | 3917/599,9 | 5561/1321,8 | 1392/375,8 | 22272/3671 |
| Терский | 586/60,2 | 6143/898,3 | 938/99,6 | 2275/291,9 | 499/85,4 | 10441/1435,4 |
| Ирафский | 584/28,1 | 12417/1807,7 | 6383/119,3 | 6648/1261,7 | 1603/373,8 | 27635/4590,6 |
| Кировский | 545/38,0 | 10364/1951,3 | 1706/328,0 | 422/82,0 | 104/20,8 | 13141/2420,1 |
| Суадагский | 374/33,2 | 5316/1040,9 | 762/154,1 | 2537/635,7 | 1242/323,4 | 10231/2192,3 |
| Пригородный | 1069/105,3 | 13750/1117,6 | 155,9/287,3 | 3788/789,5 | 76,5/154,9 | 20931/4354,6 |
| Моздокский | 893/25,5 | 2580/247,2 | 779/95,4 | 887/130,5 | — | 5139/498,6 |
| Владикавказ-ский | 1549/ 161,0 | 16921/2694,2 | 3199/443,0 | 8228/1654,3 | 3211/814,7 | 33108/5767,2 |
| Всего | 6134/490,8 | 78359/12991,2 | 19243/3126,6 | 30346/6167,4 | 8816/2153 | 142898/24930 |

Высокогорные леса расположены преимущественно на склонах Бокового и Скалистого хребтов и в их депрессиях. По лесорастительным условиям они резко отличаются от всех остальных. Почвы чаще маломощные, каменистые. Лесная растительность здесь поднимается до 2500—2600 м, а ряд кустарников — до 2800. Видовой состав древесно-кустарниковых пород и здесь достаточно богат, хотя преобладают сосна и береза. В составе пород, особенно на нижних частях склонов с более развитыми почвами, можно встретить липу, граб, рябину, черемуху, ольху, клен, ясень, дуб, и, местами, даже бук. Из кустарников преобладают лещина, можжевельник, смородина, жимолость, рододендрон, черника, брусника, малина. В поймах горных рек часты заросли барбариса, облепихи и шиповника. Основное назначение лесов данной зоны — горнозащитное, противолавинное и рекреационное.

Использование лесов Пригородный района — многоцелевое и разностороннее: получение древесины и побочных продуктов леса (сенокошение, лекарственное и техническое сырье, грибы, ягоды, плоды, охота, мед и пр.). Однако наиболее важны их природоохранная и средообразующая роль, неоспоримо рекреационное и санитарно-гигиеническое значение всех лесов республики.

Рубки в лесу, наряду с получением древесины, призваны поддерживать санитарное состояние леса, повышать его продуктивность. С 1994 г. главное пользование во всех лесах прекращено и в настоящее время проводятся преимущественно уходные и санитарные рубки. Их объемы зависят от состояния насаждений и необходимости удовлетворения местных нужд в дровяной, мелкотоварной древесине и вырабатываемых из нее изделий. Заготавливаемая в лесах республики древесина в основном перерабатывается в лесопильно-деревообрабатывающих цехах (они имеются во всех лесхозах) и поставляется как предприятиям республики (фанерное сырье, паркет, мебельные заготовки, тара, штакетник и т. д.), так и многим предприятиям за пределы республики (челночные заготовки, каблучный брус, ружейная болванка и т. д.). В качестве строительного материала древесина местных пород используется незначительно, в основном, местным населением. До сих пор древесина, заготавливаемая при рубках ухода, преимущественно используется для переработки на мелкие изделия (разделочные доски, ручки для разных инструментов и т. д.) и на топливо.

Интенсификация сельскохозяйственного производства привела к тому, что на территории Пригородного района естественные ландшафты остались только в северной и южной частях района и в поймах рек, только на неудобных землях. Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник и др.

По поймам рек узкими полосками протянулись припойменные леса с различными видами ивы, тополя, облепишника, а также осины.

Леса представлены дубом, грабом, кленом, липой, лесной грушей. В подлеске произрастают боярышник, кизил, алыча, бузина, терн и т. д.

Орнитофауна представлена большим пестрым дятлом, зеленой пеночкой, крапивником, сойкой, кукушкой, черным дроздом, иволгой, удодом, стрижем, воробьем, вороном, сорокой и др. Из хищных встречаются черный коршун, канюк, ястреб, ястреб тетеревятник, ушастая сова и др.

В результате распашки почти перестали гнездиться дрофы, стрепеты, журавли-красавки, степные орлы и др.

Водный мир представлен усачами, плотвой, карпами, сазанами, форелью.

3.7. Климат

Территория Пригородного района Северной Осетии характеризуется умеренно-континентальным климатом. Однако существуют большие различия в климате горной и равнинной частей. В горах по мере увеличения высоты климат становится более влажным и холодным, в зоне вечных снегов он весьма суров. Отличительной чертой климата является вертикальная зональность в распределении метеорологических элементов. Более мягким климатом отличается Осетинская наклонная равнина, где летом теплее, осадков выпадает достаточное количество (600-700 мм). На севере района черты континентальности климата проявляются наиболее сильно. Здесь наблюдаются самые сильные морозы (-30-35°С), максимальные летние температуры достигают +35 - +40°С, выпадает небольшое количество осадков (до 400 мм), часты засухи и суховеи. Зима в северной части мягкая, туманная, а лето жаркое, засушливое. В горной части района лето прохладное, зима более продолжительная и холодная, меньше колебания температур, обильнее выпадение осадков.

Зима начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону понижения в предгорьях 15-17 ноября, в степных районах 2-10 декабря, продолжительность зимнего периода составляет 80-110 дней. В целом, зима обычно теплая, короткая и снежная, что связано с преобладающим влиянием на погоду южных и атлантических циклонов. Наиболее холодная погода бывает в середине декабря и в начале февраля, когда, в результате вторжения холодных арктических воздушных масс, среднесуточные значения температуры воздуха опускаются до -8-15ºС, а минимальные - до -18-22ºС. В течение зимы наблюдается 40-50 дней с оттепелями, при наиболее интенсивных оттепелях воздух прогревался до +10-15ºС.

Весна начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения, обычно в начале марта. Продолжительность сезона составляет около 70-80 дней. В течение весеннего периода отмечается неоднократная смена холодных и дождливых периодов более теплыми и сухими, что обусловлено чередующимся влиянием на погоду южных и атлантических циклонов и холодных арктических антициклонов. Средняя весенняя температура составляет +6-7ºС. Максимум температуры воздуха за весенний период достигает +25-28ºС. Весной отмечается 14-20 дней с туманами, туманы носят в основном адвективно-радиационный характер и связаны с непродолжительным влиянием на погоду южных и юго-западных периферий антициклонов.

Лето обычно начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через +15ºС в сторону повышения 5-6 мая в степных районах, 18-19 мая на остальной территории республики. Продолжительность летнего сезона в степной зоне 140-150 дней, на остальной территории на 110-115 дней. Преобладающее влияние на характер погоды оказывают области низкого давления с юга, взаимодействующие с гребнями повышенного давления с севера и северо-запада. Среднелетняя температура воздуха равна 17-19º, при этом наиболее жарко бывает во второй половине летнего периода. В степных районах с середины июля и до конца второй декады августа среднесуточные значения температуры воздуха удерживаются выше 25ºС, а максимальные - выше 30ºС. В степной зоне высокие дневные температуры воздуха нередко сочетаются с низкой (менее 30%) относительной влажностью воздуха (суховейные явления). В летний период преобладают благоприятные условия для формирования неустойчивости в нижних слоях атмосферы и интенсивного перемешивания воздушных масс, что препятствует образованию задерживающих слоев и накоплению в атмосфере вредных примесей.

Осень начинается с устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через +15ºС в сторону понижения 25-30 сентября в степной зоне, в предгорьях на 2 недели раньше. Продолжительность осеннего сезона в среднем составляет 75-80 дней. Большую часть этого времени года погода определяется антициклонами, смещающимися в тылу атлантических циклонов по территории Северного Кавказа. Первые осенние заморозки (в воздухе 0-3 градуса мороза, на поверхности почвы до 3-6 градусов мороза) отмечаются 20-25 октября. Усиление сибирских антициклонов и радиационное выхолаживание нижних слоев атмосферы способствует увеличению числа дней с туманами.

Вследствие феновых эффектов замкнутые горные долины и котловины значительно суше и теплее водоразделов. Осадки связаны с северо-западными влажными ветрами, поэтому северные склоны (до 1600 м) получают чрезмерное количество осадков. Годовое количество осадков колеблется от 400 мм на севере республики до 1000 мм и более на вершинах хребтов. Наибольшее количество выпадает в теплый период в виде интенсивных ливней. Теплая зима с частыми оттепелями обуславливает неустойчивый и маломощный снежный покров. На равнине и низкогорье устойчивый снежный покров достигает 10-18 см высоты. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом здесь не превышает 2-3 месяцев, высоко в горах этот период длится 5 месяцев при средней высоте снежного покрова 20-30 см. Выше 3000-3500 м проходит снеговая линия.

Воздух в горах сухой, среднегодовая относительная влажность составляет 65-80%. На равнине и в предгорье наибольшая влажность отмечается зимой (89-90%), наименьшая весной и в начале лета (60-75%).

Как и на всей территории Атлантико-континентальной степной климатической области, здесь самый холодный месяц - январь. Средняя месячная январская температура воздуха по району составляет -4,3°, абсолютный минимум температуры приходится на январь. Среднемноголетняя дата начала зимнего периода - 2 декабря. Продолжается зима в среднем 86-92 дня, но, вследствие неустойчивого характера ее, с частыми оттепелями, отрицательных температур накапливается всего 260-270°.

Количество осадков, выпадающих в течение холодного периода, невелико и составляет 130-135 мм, но число дней с осадками (> 0,1 мм) достигает в среднем 45-50, т. е. осадки отмечаются более половины всего зимнего периода.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Пригородный района относятся:

- затопление пойменных земель в период половодья на реках;

- подтопление во время паводков территорий населенных пунктов;

- деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и обрушению берегов рек в равнинной части республики (боковая эрозия, оползни);

- воздушные и почвенные засухи в степной части республики;

- грозы, град, туманы, сильные снегопады, гололедные явления;

- весенние заморозки, при которых могут погибнуть всходы сельскохозяйственных культур и цветки плодовых деревьев;

- повышенный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в осенне-зимний период во время штилей, так как в этот период наблюдается наименьшая высота слоя термодинамической неустойчивости (до 500 м), приземные и приподнятые инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в течение дня и имеют наибольшую мощность и интенсивность. Значительно возрастает уровень загрязнения атмосферного воздуха при туманах, густых дымках, слабо моросящих осадках, которые часто сопровождаются инверсиями температуры воздуха и штилем.

Увеличение количества гроз связано с увеличением отметок высот, при этом на равнине наибольшее количество гроз наблюдается на юго-востоке, в горах – на юге. Хотя грозовые явления наблюдаются на протяжении всего года, их максимум приходится на период с мая по октябрь.

Град выпадает на всей территории. На равнине число дней с градом с севера на юг убывает, в горах в этом же направлении возрастает.

При сочетании низких температур и сильных туманов образуется изморозь и гололед.

3.8. Землеустройство

Баланс земель при территориальном планировании (функциональном    зонировании) Пригородного района.

Распределение земельного фонда Пригородного  района.

| Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель | 1422,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 587,26 |
| Земли населенных пунктов | 202,0 |
| Земли промышленности, транспорта и иного назначения | 102,41 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.0 |
| Земли лесного фонда | 526,47 |
| Земли запаса | - |

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории района занята землями сельскохозяйственного назначения 41%, землями лесного фонда- 37%. Земли населенных пунктов занимают – 14%, земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения- 7,2%, землями особо охраняемых природных территорий- 0,27. Земельные запасы на территории района отсутствуют.

Земельный баланс Даргавского сельского поселения Пригородного района РСО-А.

| №№ п/п | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь, всего: |  |  |
| 2. | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе, Земли садоводческих, огороднических и дачных объединений |  |  |
| 4. | Земли промышленности и иного специального назначения |  |  |
| 5. | Земли водного фонда |  |  |
| 6. | Земли лесного фонда |  |  |

.

3.9. Строительно-климатическое районирование

В строительной технике выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 30% - в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей среды) в пределах –
-5...+35°С.

Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.

В европейской части России в холодный период эти амплитуды составляют 7...10°С, а в теплый - 12...14°С, причем в течение года они неодинаковы. Минимальные значения отмечаются в декабре, т. е. в период наименьшего притока солнечной энергии. К середине лета амплитуды постепенно возрастают, а к зиме вновь начинают уменьшаться.

Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. На территории Российской Федерации (РФ) расположены I, II и III климатические районы, IV климатический район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии (таблица 1). Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°.

Климатические районы

| Климатический район | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С |
| --- | --- | --- |
| I | -14 – ниже -28 | от 0 до +21 |
| II | от -3 до -20 | от +8 до +21 |
| III | от -5 до -20 | от +21 до +27 |
| IV | от -12 до +6 | от +21 выше +31 |

Таким образом, Пригородный район по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.

3.10. Полезные ископаемые

Горная часть района богата полезными ископаемыми – облицовочными и строительными камнями, цементным сырьём, бетонными и лёгкими заполнителями, керамзитовым сырьём, песчано-гравийным сырьём, стекольным сырьём, сырьём для кровельных материалов, бариты. 

На развитие градостроительной системы района оказывают влияние различные зоны планировочных ограничений. Ограничено развитие в зоне охраны государственной границы, на территориях залегания полезных ископаемых, в зонах, подверженных воздействию опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сейсмичность на территории района – 7-8 баллов по шкале Рихтера, значительное развитие лавинных, селевых, оползневых и обвально-осыпных процессов).

4. Демография и трудовые ресурсы

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии Пригородного района. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.
      По данным на 1 января 2012 года численность населения Даргавского сельского поселения  Пригородного района составила 320 человек. Пригородный район  занимая 10,3% территории Республики Северная Осетия-Алания, сельское поселение концентрирует около 0,36% её населения района.

На территории района расположено 19 сельских поселений.

4.1. Динамика численности

Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.

Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.

Население - его современная и прогнозируемая численность населения, половозрастной состав, квалификация и другие характеристики – является важнейшей исходной основой территориального планирования.

Динамика численности населения.

| № п/п | Название населённого пункта | Численность населения, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2010 | 2012 |
| 1 | Пригородный район | 104800 | 108665 | 106624 |
| 2 | Сельское поселение Даргавс | 317 | 314 | 320 |

Пригородный  район, как и большинство муниципальных образований кавказских республик, слабо затронутых индустриализацией, характеризуется слабой урбанизованностью. Численность на территории  Пригородного района, и с.п.  Даргавс повышается незначительно. Это говорит о том, что численность населения будет медленно расти.

Динамика численности населения Даргавского сельского поселения, как и подавляющего большинства его структурных подразделений, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

В последние годы наблюдается слабое  повышение численности населения в Даргавском сельском поселении, это обусловлено естественным приростом населения.

Прогноз численности сельского населения.

| Муниципальные образования | 2008г. | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 1 очередь 2017 г. | Расчетный срок 2030 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даргавское сельское поселение. | 317 | 314 | 317 | 320 | 335 | 378 | 415 |

Таким образом, прирост населения в  Даргавском сельском поселении прогнозируется на 1 очередь на 4,4%, на расчетный срок – на 22,8%;

4.2. Воспроизводство населения

Воспроизводство населения как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

К числу основных факторов роста рождаемости можно отнести вступление в наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения женщин, рожденных в 80-е годы, а также сокращение временного интервала очередности рождений, обусловленное государственной поддержкой матерей (увеличение единовременных пособий по рождению ребенка, введение практики материнского капитала и т.д.). Однако необходимо отметить, что уже в ближайшей перспективе возможно уменьшение рождаемости в результате сокращения числа женщин детородного возраста, так как на смену им придет более малочисленное поколение, рожденное в кризисные 90-е годы, а также реализации репродуктивных планов большинства семей, ориентированных на рождение одного-двух детей. Таким образом, считать отмеченный рост рождаемости в последние годы устойчивым и стабильным вряд ли возможно.

Динамика рождаемости Даргавского сельского поселения 2010-2012гг.

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Человек |  |  |  |
| Даргавское сельское поселение | 3 | 7 | 5 |

Благодаря позитивным тенденциям последних лет средний уровень рождаемости в с.п. Даргавс сложился несколько выше, чем в среднем по району. Так же необходимо отметить, что скачкообразный график рождаемости происходит в данном поселении не первый раз.

Смертность в Даргавском сельском поселении.

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего населения, чел. | 6 | 4 | 2 |

Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста вДаргавском сельском поселении, 2010-2012 .

Ситуация в с.п. Даргавс по данному показателю в последние годы складывается более благоприятно, чем в среднем по республике и в большинстве ее районов.

Оценивая динамику рождаемости и смертности  в целом, нельзя обойти вопрос развития брачно-семейных отношений. Брачность – один из процессов естественного движения, активно влияющий на воспроизводство

населения. Современные особенности брачности формируются под влиянием социально-экономического развития. Изменяется место семьи в социально–экономической структуре, отношение к семейной жизни, к регистрации

брака, к разводу, взаимоотношениям в обществе и семье, полов и поколений, значимость детей в семье, дальнейшее ослабление потребности в детях, мотивации к традиционной семейной жизни. В последние годы ситуация с брачностью в Пригородном районе складывается относительно стабильно.

В последние годы ситуация с брачностью в Пригородном районе складывается относительно стабильно.

| 2010г. | Все население |  |
| --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины |
| Все население | 155 | 159 |
| в том числе |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 31 |  |
| Трудоспособного возраст | 187 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 99 |  |

4.3. Половозрастная структура населения

Важными показателями демографической ситуации в Пригородном районе и его структурных подразделениях является половая и возрастная структура населения.

Сложившаяся в годы Второй мировой войны резко выраженная диспропорция половой структуры населения республики и ее

районов, включая и Пригородный район, постепенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода и к середине 90-х годов фактически исчезла. Однако в последующие годы наметилась четко выраженная тенденция её снижения.

Главными причинами сложившейся половой диспропорции в Даргавском с.п. являются повышенная смертность мужчин в сравнении с женщинами. В этом же направлении сказывается также низкий уровень рождаемости и происходящий процесс старения населения. Нарастание половой диспропорции - одно из наиболее опасных демографических явлений, т.к. негативно отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т.д.

В настоящее время возрастная структура населения Даргавского с.п.   отчетливо выражает результаты старения населения.

В последние годы ситуация с брачностью в Пригородном районе складывается относительно стабильно.

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привело к сокращению общей численности населения г.п. Дигора, в том числе детей и подростков (т.е. жителей моложе трудоспособного возраста) и усилению процесса демографического старения.

Выводы

- Современная модель воспроизводства населения района характеризуется относительно низким уровнем рождаемости , высоким уровнем смертности.

- Доля пожилых людей (65 лет и старше)  в районе составляет 16,9%. Старение населения вызывается не ростом продолжительности жизни, как это имеет место в экономически высокоразвитых странах, а наоборот, происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.

- Половозрастная структура населения района характеризуется преобладанием женского населения, в особенности в старших возрастах.

- Миграционная привлекательность с.п.Даргавс  весьма низка вследствие отсутствия крупных производств, слабого развития рынка труда и социальной инфраструктуры.

- С целью установления соответствия процессов в демографическом развитии качеству и уровню жизни населения необходимо принятие неотложных мер по развитию образования, медицинского обслуживания, социальной инфраструктуры, жилищного строительства, создание новых рабочих мест и т.д.

4.4. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения Даргавского с.п.  на 01.01.2012 г. составила 320 человек.

Концепция демографического развития Даргавского сельского поселения  вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала, создавая условия для привлечения, а не оттока населения.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Чапаевского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

Оценка численности населения Пригородного района

по стабилизационному сценарию развития, человек

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей.

Вместе с тем в прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 18‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения Даргавского сельского поселения и его населенных пунктов ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +10‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе (при создании необходимых социально-экономических предпосылок) прогнозируется миграционный приток населения, и за счет него будет идти прирост населения.

# Прогноз численности населения Даргавского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2013-2017 | 15 | -0,9 | 0 | 335 |
| 2018 -2030 | 43 | 0,9 | 0 | 378 |
| 2030-2040 | 37 | 0,9 | 0 | 415 |

Численность населения Даргавского сельского поселения была определена на уровне 320 человек по состоянию на 01.01.2012 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Даргавского сельского поселения на расчетный срок принята 415 человек, что означает незначительный прирост населения.

5. Социальная инфраструктура.

5.1. Уровень и качество жизни населения.

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».

Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей.

Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой – возможностью их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.

Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата. Ключевыми показателями уровня жизни остаются денежные доходы населения, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных услуг. В 2013 году среднедушевой месячный доход населения по РСО-Алания составил 16237,2 рублей.

Однако, сохраняющийся низкий уровень доходов и  низкие темпы роста данного показателя не позволяют утверждать о значительном повышении уровня жизни населения района.

Пенсионеры продолжают оставаться одной из наиболее социально уязвимых групп населения, в частности, из-за низких пенсий и отсутствия дополнительных заработков.

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что  минимальным необходимым фактором  обеспечения жизнедеятельности  является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в  2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым.

| Минимальный прожиточный минимум, в рублях | 5224,0 |
| --- | --- |
| Размер потребительской корзины, в рублях | 2147,0 |
| Средняя заработная плата, в рублях | 10489,2 |
| Долги по детским пособиям, в рублях | - |
| Находятся за чертой бедности, количество % | - |
| Состоящие на учете в органах социальной защиты для оказания гуманитарной помощи, количество % | 165 чел./1,55% |
| Среднедушевой доход в месяц за 2012г. По РСО-Алания | 16237,2 |

В Северной Осетии-Алании прожиточный минимум в 2013 году составил 5224,0 рублей  при среднем душевом доходе в 2147,0 рублей. Таким образом, соотношение данных показателей в районе равняется 0,8, что свидетельствует о  сохранении низкого уровня жизни населения района.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Несмотря на достаточные показатели обеспеченности населения района жильем, качество этого жилья остается низким. Большая часть жилого фонда не обеспечена канализацией и другими благоустройствами.

Таким образом, существующий жилищный фонд района и уровень его благоустройства не могут удовлетворить потребностей населения. Решить эту проблему может строительство нового жилья и ускоренное развитие социально-бытовой инфраструктуры. Однако, нестабильность экономической обстановки и нехватка финансовых ресурсов находят отражение в резком снижении строительства на территории района и в частности городского поселения.

Жилищный фонд Даргавского сельского  поселения показатель на 01.01.2013

| №п/п | Показатели на 01.01текущего года | Ед.изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, всего |  | 119 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Многоквартирный на балансе ЖКХ | Т.м.2 |  |
|  | индивидуальный |  | 119 |
|  | Общежития рабочих и служащих |  |  |
| 2 | Число квартир- всего, в т.ч |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | 1-нокомнатных |  |  |
|  | 2-хкоманатных |  |  |
|  | 3-хкомнатных |  |  |
|  | 4-хкомнатных и более |  |  |
| 3 | Число индивидуальных жилых домов |  | 119 |
| 4 | Число проживающих в многоквартирных домах | Чел. |  |
| 5 | Число проживающих в индивидуальном жилом фонде | Чел. | 380 |
| 6 | Число семей, всего |  | ? |

5.2. Социальная сфера

В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.

Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. Характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.

Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.

Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.

Характеристика объектов капитального строительства и определение срока службы

| Группа зданий | Тип зданий | Фундаменты | Стены | Перекрытия | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Особо капитальные | Каменные и бетонные | Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные | Железобетонные | 150 |
| II | Обыкновенные | Каменные и бетонные | Кирпичные и крупноблочные | Железобетонные или смешанные | 120 |
| III | Каменные, облегченные | Каменные и бетонные | Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | Деревянные или железобетонные | 120 |
| IV | Деревянные, смешанные, сырцовые | Ленточные бутовые | Деревянные, смешанные | Деревянные | 50 |
| V | Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые | На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | Каркасные глинобитные | Деревянные | 30 |
| VI | Каркасно-камышитовые | На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | Каркасные глинобитные | Деревянные | 15 |

Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающие более высокую производительность труда.

Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценение жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более); деревянные перекрытия и перегородки; отсутствие ванных комнат; планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения; средняя площадь квартир по дому более 45 м2; планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.

5.3 Социальная инфраструктура

Современное состояние сферы обслуживания населения Пригородного района является результатом длительного развития в различных экономических условиях.

В советский период все предприятия и учреждения обслуживания населения находились в различных формах государственной собственности и финансировались за счет бюджетных средств ряда ведомств. Состав, вместимость и размещение объектов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабатываемыми на их основе схемами развития различных отраслей этой сферы: культуры, здравоохранения, народного образования, спорта, торговли, бытового облуживания и других.

В связи с изменением политических и социально-экономических основ общества трансформировались и условия функционирования системы обслуживания.

В первую очередь это выразилось в резком снижении ассигнований государства в сферу обслуживания населения, особенно в жизненно важные отрасли: в образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт. С ростом цен на услуги и снижением жизненного уровня населения упал спрос на платные услуги учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев и других), уменьшился охват детскими дошкольными учреждениями, сократилось число приемных пунктов различных предприятий бытового обслуживания. Значительно трансформировалась сеть предприятий торговли, общественного питания: часть специализированных магазинов была преобразована в предприятия коммерческо-комиссионной торговли случайного ассортимента, широкое распространение получили мобильные торговые точки, размещаемые в киосках и летних павильонах, а также в подъездах, подвальных помещениях, с продажей товаров смешанного ассортимента. Результатом стала потеря многими учреждениями своих социально важных для населения функций.

В настоящее время необходимость формирования новых нормативов оказания социальной помощи населению стоит остро и требует повышенного внимания со стороны органов управления.

5.4. Учреждения образования

За последние годы вся деятельность Министерства  образования Республики Северная Осетия-Алания была направлена на создание условий для развития детей, укрепление из физического и психического здоровья, получения хорошего образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», в котором четко закреплены концептуальные ориентиры реформы. Прежде всего, это демократизация, предполагающая децентрализацию управления, автономия образовательных учреждений, гуманизация образования, ставящая в центр всех педагогических усилий личность ребенка, и, наконец, деполитизация школы.

В системе образования Даргавского сельского поселения Пригородного  муниципального района имеется 1 образовательное учреждение.

Численный состав педагогических работников в общеобразовательных учреждениях составляет  12 человек.

Работа учреждений направлена на развитие эстетического, экологического и физического воспитания детей дошкольного возраста. Постоянно проходят выставки детских рисунков, ярмарки поделок из природного и бросового материала, в изготовлении которых принимают активное участие и родители воспитанников

Однако меры, предпринимаемые управлением образования по обеспечению доступности дошкольного образования всем слоям населения, не решают эту проблему.

Сокращение сети детских дошкольных учреждений в районе началось еще в 90-х годах и было обусловлено комплексом факторов:

- устойчивым снижением рождаемости и, соответственно, детского контингента;

- опережающим ростом оплаты родителей за  пребывание детей в дошкольных учреждениях;

- уменьшением финансирования государством содержания и развития сети ДДУ.

Однако в последние годы наблюдается понижение рождаемости, которое ставит открытым вопрос о достаточности развития сети ДДУ в районе.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, на первом месте находится неудовлетворительное техническое состояние зданий. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации, строительства дополнительных мощностей и слабо отвечает потребностям района.

При развитии основных социально-экономических процессов, учет возможности вариаций весьма важен при решении вопросов управления образованием.

Учитывая современные демографические тенденции, на перспективу возможно ожидать рост численности детей в дошкольном возрасте.

Необходимо на базе имеющихся учреждений расширять сеть услуг в области дополнительного образования детей, а также в небольших населенных пунктах совмещать несколько ступеней образования, в том числе дошкольное и начально-основное школьное.

Таким образом, сбалансированным решением сложившихся проблем будет сочетание трех основных направлений в развитии системы общего образования:

  - оптимизация сети образовательных учреждений, с целью увеличения охвата населения всеми ступенями образовательного процесса;

  - реорганизация функционирующей школы, с целью обеспечения всеми видами услуг в соответствии с нормативными требованиями;

Практически полное отсутствие на территории района учреждений профессионального образования также может стать одним из факторов, тормозящих динамичное развитие экономики района. Прогнозируемое освоение инвестиционных площадок в районе, строительство новых производств создаст запрос на квалифицированную рабочую силу. Таким образом, имеет смысл рассмотрение вопроса о создании на территории района небольшой филиальной сети ПТУ и ССУЗ, отвечающей квалификационному спросу на рынке труда.

В Даргавском сельском поселении, в отличие от других поселений Пригородного  района, и в целом по республике, не происходит реформирование системы образования: в образовательный процесс не внедряется компьютеризация,  Интернет-образование и другие информационные технологии.

Основные показатели развития общеобразовательных учреждений определяются различиями в численности населения, уровнем социально-экономического развития, функциями поселений и другими факторами.

Перечень образовательных учреждений

| № п/п | Название | Адрес | Вместимость |  | Кол-во работаю-щих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | ООШ № 1 | с.Даргавс, ул.Центральная, | 50 | 23 | 12 |

В целом, существующая сеть образовательных  учреждений удовлетворяет потребности района и  учитывает существующую систему расселения.

Здания и сооружения системы образования построены в разные годы. Износ основных фондов 30-40% характерен для большинства школ. Данное обстоятельство определяет что нет необходимости строительства новых школ взамен выбывающих из эксплуатации.

Учреждений дополнительного образования в Даргавском сельском поселении нет.

5.5 Здравоохранение

Здравоохранение – одна их важнейших отраслей обслуживания населения, привлекающая значительные трудовые ресурсы. Социальная значимость ее неуклонно возрастает в сложных современных социально-экономических условиях. Основная цель развития здравоохранения состоит в постоянном повышении уровня здоровья населения, в том числе отдельных его социально-демографических и возрастных групп (дети, работающие женщины, пожилые люди), увеличении продолжительности жизни людей. Решение этих вопросов должно осуществляться не только путем повышения квалификации кадрового состава, совершенствования уровня, методов и форм обслуживания населения, но и за счет оптимизации территориальной организации учреждений медицинского обслуживания. Особенностью системы здравоохранения является её «жесткая» иерархичность, которая оказывает существенное влияние на размещение учреждение данной отрасли в пределах любого территориального образования.

В настоящее время система здравоохранения Пригородного района хорошо развита и укомплектована медицинским персоналом. Единственное, что на перспективу потребует внимания – коечный фонд. И в настоящее время он несколько ниже социального норматива, а в условиях роста численности населения по всем сценарием развития, его потребуется больше имеющегося. Более эффективно использовать имеющийся коечный фонд и несколько снизить планку норматива поможет интенсивное внедрение в систему здравоохранения стационарно-замещающих технологий (центров амбулаторной хирургии, службы долечивания на дому и пр.).

В то же время, современные нормативные показатели в системе здравоохранения вряд ли можно признать оптимальными и высокая вероятность того, что на расчетную перспективу они претерпят существенные изменения. Поэтому и приведенные прогнозные расчеты в значительной мере носят условный характер, хотя и могут быть использованы при выработке мероприятий по совершенствованию функционирования данного сектора социальной системы района.

Тем не менее, дальнейшее устойчивое развитие здравоохранения предусматривает выполнение нескольких обязательных условий:

- привлечение в район молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи;

- дальнейшее развитие в районе звеньев первичной медико-санитарной помощи, создание малокоечных отделений дневного стационара и краткосрочного пребывания, внедрение стационаро замещающих технологий;

- приведение зданий и сооружений медицинских учреждений в соответствии с нормативами.

В результате улучшения материально-технической базы отрасли и уровня обслуживания будет достигнуто снижение показателей смертности в районе и уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями. Развитие профилактической работы, стабильное повышение уровня жизни позволит снизить заболеваемость туберкулезом, алкоголизмом и наркоманией.

Характеристика муниципальных лечебно-профилактических учреждений Даргавского сельского поселения

| № п/п | Название | Адрес | Общая площадь, м2 | Вместимость | Кол-во работаю-щих, чел. | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулатория | С.Даргавс | 48 | 20койко/мест | 4 | 1978 |

При этом выделяется ряд различий в обеспеченности населения данными учреждениями. Укомплектованность врачебным персоналом практически во всех врачебных учреждениях района составляет 100%.                Находясь в территориальной отдаленности от районного центра  и не имея налаженное  транспортное  сообщение, население муниципального образования Даргавское сельское поселение не имеет возможность ежедневно пользоваться широко развитой сетью здравоохранения района и республики.

Анализ состояния материально-технической базы здравоохранения показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений. Учреждению здравоохранения сельского поселения требуется капитальный ремонт. В сложившейся ситуации не только невозможно внедрять и развивать новые технологии в оказании медицинской помощи, что, в свою очередь, позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Учреждения здравоохранения Даргавского сельского поселения представлены одной амбулаторией, которая в  не состоянии обеспечить население качественными медицинскими услугами.

Для повышения уровня и качества здравоохранения необходимы мероприятия по модернизации материально-технической базы, а так же по пропаганде здорового образа жизни.

Износ здания здравоохранения Даргавского с.п.– 30-40%;

При существующей загруженности и степени износа данного учреждения  в Даргавском сельском поселении  есть необходимость планировать и строить новые учреждения.

5.6 Культура

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Сеть культурно-просветительных учреждений района представлена сельским Домом культуры и сельской библиотекой.

Характеристика учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование | Населенный пункт, адрес | Вместимость, чел. | Этажность, материал стен, встроенное или отдельно стоящее | Год ввода в экплуатацию | Кол-во работаю-щих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельская библиотека | с.Даргавс, ул. Центральная | 50 | 1-ноэтажное, кирпичное, | 1965 | 2 чел. |
| 2. | Сельский клуб | С.Даргавс, ул.Центральная 6 | 50 | 1-ноэтажное, кирпичное, | 1979 | 4 |

6. Планировочные ограничения

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Даргавского сельского поселения имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны.

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зоны охраны объектов культурного наследия.

- Водоохранные зоны.

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

- Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.

6.1 Ограничения по условия охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. Из числа сельскохозяйственных объектов, имеющих соответствующую санитарную зону нет. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, не работают и находятся в стадии банкротства, смены собственника и смены вида производственной деятельности.

Новые промышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях производственных зон.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300 м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны реки Кубань в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.

6.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны, ввиду того, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах сельского поселения Даргавс, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. Места расположения объектов культурного наследия выделены в утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана.

Выявлены объекты культурного наследия на территории  сельского поселения «с.Даргавс»  Пригородного района

Федерального значения

| № п/п | Наименование культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погребение в наземных склепах (16 склепов) XVII-XVIIIвв | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, селение Даргавс, на территории древнего кладбища |
| 2 | Два могильника | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, селение Даргавс |
| 3 | «Городок мертвых»,12-18 вв. (могильник склеповый-1) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, 200м. севернее с. Даргавс |
| 4 | Башни боевые и сторожевые фамильные (семь) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс |
| 5 | Башни жилые-ганахи фамильные (четыре) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс |
| 6 | Башня сторожевая Аликовых | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс, территория «Городка мертвых», склон горы Рамининыраг |
| 7 | Гулуан (укрепленная усадьба) Сахмановых | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс, южная окраина села, правый берег р.Гизельдон |
| 8 | Водяная мельница | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс |
| 9 | Могильник склеповый-2 (пять полуподземных склепов) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс, 1 км севернее села, правый берег р.Гильзедон. северо-восточный склон горы Рамины-раг |
| 10 | Могильник склеповый-3(семь полуподземных склепов) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс, северная окраина села, правый берег р.Лаккадон |
| 11 | Могильник склеповый-5(шесть наземных склепов) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс, р.Гизельдон, левый берег, вторая и третья надпойменные террасы |
| 12 | Склепы полуподземные (два) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс, северо-восточная окраина села, левый берег р.Лаккадон |
| 13 | Цырты-памятные столбы(четыре) | РСО-А, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с. Даргавс. |

Объекты культурного наследия регионального значения

| № п/п | Наименование культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замок Бестоловых | РСО-А Пригородный район, с.Даргавс |
| 2 | Святилище «Хуыцау Дзуар» | РСО-А Пригородный район, с.Даргавс , вершина горы Хуыцауы-Дзуары-Хох |
| 3 | Святилище «Фыры Дзуар» | РСО-А Пригородный район, с.Даргавс , склон холма Фырыгул |

Селение очень богато различными архитектурными памятниками, особенно известно боевыми башнями и «городом мёртвых» (осет. Дæргъæвсы зæппæдзтæ), состоящим из 97 склепов различного типа.

На берегу реки Уаллагдон находится башня (осет. мæсыг) Мамсуровых, высотой 16 м, несмотря на то что верхняя часть башни разрушена, она впечатляет своими размерами и безукоризненным качеством кладки. Арочный вход располагается на высоте 2 м; в случае опасности люди поднимались по приставной деревянной лестнице, втаскивали её за собой, запирая вход окованной железом дверью. Башня Мамсуровых является ярким примером осетинского каменного зодчества, строительство подобных башен могли себе позволить только самые обеспеченные фамилии.

Башня Аликовых возвышается над «городом мёртвых», в километре от селения, на склоне горы Раминыраг. Масыг имеет четыре балкончика (машикуля). Эта башня контролировала подступы к Даргавсу со стороны Геналдонского ущелья. Известна также под названием башня Бадтиевых, захвативших башню позднее. Башня сильно пострадала в результате землетрясения в 1923 году.

На восточной окраине аула расположена жилая башня Дегоевых, рядом с которой обнаружены руины боевой башни Дегоевых. Жилая башня Дегоевых представляла собой хорошо защищённый дом-крепость, внутри которой находились: очаг, над которым висела цепь, резное деревянное кресло для старшего мужчины (хистæр), низкие трехногие столики для еды (фынг), выдолбленная из ствола дерева кадушка для воды, деревянные самодельные кровати, лавка, на полках расставлялась деревянная и глиняная посуда, на стене почётное место занимало холодное и огнестрельное оружие.

В Даргавсе также существуют в различной степени сохранности следующие памятники архитектуры: комплекс Тароевых, замок (галуан) Сахмановых, башня Джибиловых, жилая башня Сасиевых, а также множество других памятников неустановленной принадлежности.

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и охранных зон таких объектов, расположенных на территории сельского поселения, отсутствуют.

  - Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера требует выполнения отдельных исследований при размещении каждого объекта. Принципиальный подход схемы территориального планирования заключается в резервировании территорий для реализации защитных мероприятий при планировании застройки на участках, подвергающихся опасности возникновения ЧС.

Схемой территориального планирования предлагается осуществление комплекса мероприятия по утилизации бытового мусора и трупов животных современными методами и средствами, а также противооползневых и противопаводковых мероприятий, включающих мониторинг, прогнозирование и предупреждение опасных явлений. Степень опасности природных и техногенных процессов, состав мероприятий по их мониторингу и предотвращению опасных явлений определяется соответствующими проектами защиты территорий, выполняемыми в соответствии с действующей нормативной базой в составе работ по планировке территории под новое строительство в населенных пунктах.

Одной из задач планирования является формирование предложений по территориальному развитию и определение мероприятий, направленных на реализацию предложений

В числе мероприятий указываются мероприятия по охране природы, защите от ЧС природного и техногенного характера, развитию инженерной инфраструктуры. Определяющими являются мероприятия по территориальному развитию, которые в свою очередь включают предложения по территориальному, в том числе административному, делению и функциональному зонированию, мероприятия по развитию транспортной сети и общие предложения по размещению тех или иных видов строительства и выделению участков для застройки.

- Реконструкция автодороги Даргавс-Кахтисар ;

- строительство новой системы водоснабжения населенного пункта Даргавс;

- строительство индивидуального жилья повышенной комфортабельности в населенном пункте Даргавс.

- строительство новых дошкольных общеобразовательных учреждений в населенном пункте Даргавс;

- расширение учреждений здравоохранения в населенном пункте Даргавс,

Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Геологические процессы |  |  |  |
| 1 | Землетрясения | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. |
|  |  | Физический | Электромагнитное поле |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Метеорологические явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| 4 | Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |
| 5 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 6 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 7 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 8 | Гололед | Гравитационный. Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 9 | Град | Динамический | Удар. |
| 10 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 11 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 12 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 13 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Наиболее подвержены землетрясениям административные и жилые здания старой постройки.

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Пригородного района к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- подтопления; затопления;

- русловая эрозия;

- сель;

- наводнение, половодье, паводок;

- лавина снежная;

- подъем уровня грунтовых вод;

- эрозия.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Удар Механическое давление селевой массы |
|  | Аэродинамический | Ударная волна |
| Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар Давление смещенных масс снега |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна Звуковой удар |

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В горных районах Пригородного района подтопление развито фрагментарно на отдельных участках высоких пойм и низких частей первых надпойменных террас и очень кратковременно благодаря их сравнительно большой высоте над руслом.

Подтопление на равнинной территории района обусловлено гидрологическим режимом рек и, в меньшей степени, выпадением атмосферных осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов возрастает влияние антропогенного фактора на развитие подтопления.

Гидрографическая сеть размещается в узких ущельях с неразвитой поймой; водотокам свойственны продольные профили плессо-быстроточного типа с приуроченностью плессов к врезам боковых притоков.

Характер водного режима рек определяется наличием и соотношением главных источников питания: грунтового, снегового (в том числе высокогорного), ледникового и дождевого. В соответствии с этим реки делятся на две основные группы. Первую из них составляют реки, в питании которых принимают участие ледники и высокогорные снега. К ним относятся: Терек, Гизельдон, Камбелевка, Сунжа. Вторую группу представляют реки, лишенные ледникового и высокогорно-снегового питания.

На реках с ледниковым питанием ярко выражены летнее половодье и относительно устойчивая зимняя межень.

Некоторое увеличение водности рек, обусловленное таянием сезонных снегов, ледников и высокогорных снегов, наблюдается в период март-август. Сроки прохождения максимального стока талых вод следуют за датами наибольшей температуры воздуха, наблюдающейся в июле-августе. Максимальные расходы воды половодного периода в 5-15 раз превышают их средние годовые значения. Спад половодья происходит медленнее подъема и заканчивается в третьей декаде сентября, в отдельные годы продолжаясь до появления ледяных образований. Средняя продолжительность половодья составляет 140-180 дней. За этот период проходит 60-80% годового объема стока.

Само по себе половодье не формирует абсолютных максимумов уровней воды, но в сочетании с дождевыми паводками может послужить причиной наводнений.

Эрозионные процессы.

Эрозионные процессы проявляются очень часто и наносят значительный ущерб народно-хозяйственным объектам, особенно линейным сооружениям. К эрозионным процессам относятся плоскостной смыв, овражная эрозия, боковая и донная эрозия рек. Наиболее интенсивно линейная эрозия развивается в обвально-осыпных, делювиально-гравитационных и оползневых отложениях подэскарповой зоны Скалистого хребта, глинистых сланцах и аргиллитах Северной и Южной межгорных депрессий.

В области высокогорного рельефа происходит размыв морен с образованием в них промоин различной ширины и глубины, с перерастанием их в овраги, селевые рытвины и мощные селевые врезы. В метаморфических и магматических породах эрозия наиболее интенсивно развивается по зонам повышенной трещиноватости и тектоническим разрывам. Плоскостной смыв развит повсеместно. Наиболее интенсивно он происходит во время весенних ливней, когда склоны слабо защищены растительным покровом.

Наиболее существенное негативное воздействие на объекты экономики, особенно автодороги, оказывает боковая речная эрозия. Подмыв берегов в результате этого процесса интенсивно проявляется в бассейнах рек Терек и Гизельдон. В бассейнах этих рек активизация оползней зачастую вызвана именно размывом их фронтальных частей в результате речной эрозии.

Общая протяженность береговой линии в Пигородного районе составляет 440 км.

Значительная часть населенных пунктов и хозяйственных объектов слабо защищена противоэрозионными сооружениями и при сильных паводках подвергается разрушению. Высокие расходы на многих реках обусловили превышение неразмывающих скоростей течения, особенно для крупнообломочных, слабосцементированных отложений. Это послужило причиной не только разрушения берегозащитных сооружений, но и многочисленных размывов древних аллювиальных террас и пролювиальных конусов

Боковая эрозия рек нанесла очень большой ущерб дорожной сети. Аномальная высота паводка привела к размыву дорожных полок и насыпей Наиболее сильно пострадали участки, где насыпная дорожная полка (или насыпь) была расположена непосредственно в пойме рек Терек, Гизельдон.

Паводки.

В отличие от половодья паводки характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. Естественными причинами возникновения их являются: выпадение затяжных дождей и ливней, интенсивное снеготаяние во время оттепелей, заторы и зажоры льда. Значительное количество дождей ливней, неравномерность их распределения по территории, различная интенсивность и продолжительность, неоднородность речных бассейнов, их рельефа, почвенного и растительного покрова способствуют формированию различных по объему, форме и продолжительности дождевых паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые значительные отмечаются в июне-августе. Нередко паводки проходят один за другим, пиками и волнами и соответствуют количеству ливней и обложных дождей: минимум приходится на реки высокогорной области, максимум - на реки предгорий. На средних и нижних участках главных рек общее число паводочных волн возрастает за счет поступления паводочного стока притоков.

Поскольку интенсивность выпадения дождей (до 200 мм в сутки) значительно выше интенсивности снеготаяния (до 30 мм в сутки), то приращение расходов воды при дождевых паводках происходит гораздо резче, чем в период половодья. Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на малых реках до 5 суток на средних и больших.

Дождь в бассейне малой реки, охватив его полностью, может вызвать высокий паводок. В большом бассейне после такого же дождя, оросившего лишь часть его площади, паводок будет характеризоваться гораздо более низкими значениями уровней.

Минимальная продолжительность дождевых паводков составляет несколько часов, наблюдается на малых реках при выпадении кратковременных, но обильных осадков. На средних и больших реках паводки продолжаются от 2 до 13 суток, а при обложных дождях могут растягиваться почти на месяц.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Возникновению зимних паводков способствует образование зажоров и заторов льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за оттепелями. При этом, если температура воды понижается хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля, в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, всплывая на поверхность, образует рыхлые скопления шуги. Продвигаясь вниз по течению, шуговые массы задерживаются в местах, характеризующихся повышенной извилистостью, наличием островов и крупных побочней.

На малых горных реках местами образования зажоров могут быть участки, на которых после интенсивного нарастания донного льда возникают ледяные плотины или густо расположенные в русле пятры.

Наводнения.

Значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Речное наводнение - разлитие реки, происходящее периодически (в результате таяния снега весной или долгих ливней).

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Основной естественной причиной наводнений является формирование значительных дождевых паводков на фоне высокого летнего половодья. По высоте подъема уровня воды в реках, размерам, площади затопления и величине наносимого ущерба наводнения условно можно разделить на 4 категории: низкие, высокие, выдающиеся и катастрофические, повторяющиеся соответственно 1 раз в 5-20, 21-50, 51-100, 101 и более лет.

Частота наводнений зависит от частоты выпадения осадков в виде интенсивных и продолжительных дождей. Высота подъема уровня воды в реках определяется размерами половодий и паводков, пропускной способностью русел рек. Величина же ущерба в значительной мере зависит от степени заселенности и застройки речных долин и пойм, наличия и состояния защитных гидротехнических сооружений. Поэтому наводнения представляют собой не только природное явление, но и явление социального характера.

Высокие наводнения охватывают сравнительно большие участки отдельных речных долин, подчас существенно нарушая хозяйственную деятельность и жизненный уклад населения и нанося серьезный материальный и моральный ущерб. За период гидрологических наблюдений общее количество лет с высокими наводнениями составило 15%.

Выдающиеся наводнения, в отличие от высоких, охватывают одновременно несколько речных бассейнов, поэтому наносят более ощутимый материальный и моральный ущерб.

Выпадение большого количества осадков 21-26 июня 2002 г (2-3 месячных нормы за сутки) в зоне так называемой "дождевой тени", в межгорной котловине между Боковым (высоты 4,5-5,0 тыс.м.) и Скалистым (высоты 3-3,4 тыс.м.) хребтами Большого Кавказа на территории РСО-Алания, повышенное снегонакопление в течение зимнего периода (до 150-175% к норме) в этой же зоне и замедленное таяние, привело к дополнительному переувлажнению рыхлых грунтов и техногенных отложений на горных склонах, в результате произошел массовый сход селевых потоков объемом до миллионов кубометров, конусы выноса которых образовывали каскады естественных плотин по рекам Гизельдон ,Терек, Геналдон, Сунжа, Камбелевка активизации оползневых процессов.

Катастрофические наводнения, которые привели бы к затоплению значительных территорий при уровнях редкой повторяемости (1 раз в сто лет и более), по данным гидрографических исследований последней четверти XIX и всего XX столетия, на территории Северной Осетии не наблюдались.

К естественным причинам наводнений относятся также завалы, вызываемые деятельностью ледников, снежных лавин, селей и оползней.

Завалы преграждают путь рекам в виде «плотин», вызывающих быстрый рост уровней в их верхних бьефах и практически полное прекращение стока в нижних. После прорыва плотин массы воды устремляются в русла и, переполнив их, затопляют берега.

Катастрофические завальные наводнения, обусловленные процессами гляциального характера, наблюдались в верховьях р. Терек в 1808, 1817, 1832 и 1842 гг. Завалы представляли собой результат пульсационных наступлений Девдоракского ледника, расположенного на восточном склоне вулканического массива Казбека.

На территории республики возможно 20 естественно-завальных водохранилищ объемом до нескольких миллионов м3, прорыв которых может представлять угрозу для населения республики.

Сель - паводок с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (от 10-15 до 75% объема потока), возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, ливневыми осадками, реже интенсивным таянием снегов, а также прорывом моренных и завальных озер, обвалом, оползнем, землетрясением. Опасность селей не только в их разрушающей силе, но и во внезапности их появления.

Селеобразованию способствуют сильно расчлененный рельеф, современное оледенение, высокая сейсмичность, огромные запасы рыхлого обломочного материала, высокая увлажненность. Наиболее распространены и активны сели в области высокогорного рельефа в долине р. Терек , Геналдон.

Сели — это грязекаменные потоки с быстрым и высоким подъемом воды (до 5-15 м). Обладают огромной разрушительной силой. Создают нагромождения глыб и валунов, щебня, песка и суглинка, формируя в устьевых частях рек веерообразные конусы выноса без сортировки рыхлого материала.

В области Южной Юрской депрессии функционирует до 20% селепотоков. Максимальное количество сосредоточено на западе Горной Осетии, минимальное — в восточной части (Гизельдон, Терек) — 10% очагов.

Преобладающую роль играют водно-каменные сели, формирующиеся на высотах 2200—2300 м.. Единичные (2-4) относятся к ледово-каменным. Деградация оледенения сопровождается увеличением рыхлообломочного материала и при высоких температурах активизируются гляциальные сели.

Лавины

Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровья людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.

Лавиноопасная территория - горная местность, на которой существует потенциальная опасность схода лавин, приводящих или способных привести к угрозе жизни и здоровью людей, ущербу объектам экономики и окружающей природной среде.

Главная опасность лавин состоит в их разрушительной силе наряду с внезапностью и молниеносностью. При ударе лавин возникает давление 100-130 т/см2. Перед фронтом сходящей лавины возникает воздушная волна, состоящая из сжатого воздуха с примесью частиц снежной пыли. Эта волна опережает сход самой лавины на несколько сотен метров. Вместе со снегом и льдом лавина способна переносить крупные грунтовые массы, включая глыбы весом до 3000 тонн, провоцируя формирование грязекаменного потока. Лавины сносят с более высоких уровней на более низкие - к подножьям склонов, днищам долин огромные массы снега, таяние которого становится основой питания многих рек и часто приводит к опустошительным наводнениям.

Большая часть лавин сходит с северо-восточных, северных и северо-западных склонов, на которых происходит преимущественное накопление снега.

По разрушительному эффекту снежных масс лавины являют собой водно-снежные бурные потоки. Формирование и сход лавин начинается в промежутке 25-60 часов после начала снегопада.

В альпийской и субальпийской зонах, где широко развиты цирки и кары, на единицу поверхности может приходиться всего несколько лавиноопасных очагов, в то время как в нижнем поясе гор, где действительно лавинная опасность ниже, могут располагаться несколько десятков маломощных лавинных аппаратов в виде денудационных и эрозионных врезов.

Лавинная опасность зависит от крутизны и экспозиции склонов и особенно характерна для склонов северной экспозиции, где накапливаются значительные массы снега, что обусловливает массовый сход снежных лавин.

Лавины образуются при достаточном снегонакоплении и на безлесных склонах крутизной от 15° до 50°. При более крутом склоне снег просто осыпается и снежная масса (как и лавина) не формируется. Оптимальные условия для них создаются при заснеженных склонах крутизной от 30 до 40°. При толщине снега 15 см и более начинается сход лавин. Кустарниковая растительность не является препятствием для схода. Наилучшими условиями для начала движения снежной массы и набора ею определенной скорости является длина открытого склона от 100 до 500 м. Многое зависит от интенсивности снегопада. В большинстве случаев интенсивность снегопада в 2— 3 см/ч близка к критической. Немалое значение имеет ветер. При сильном ветре для схода лавины достаточно толщины снега в 10—15 см. Критической считается скорость ветра, равная примерно в 7—8 м/с. При фенах, как правило, усиливается снегонакопление и сход лавин.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Пригородного района к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

  - сильный ветер, шторм, шквал, ураган;

  - пыльная буря;

  - сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

  - туман;

  - заморозок;

  - засуха;

  - гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлены в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разрушения) и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением.

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень могут вызвать паводки рек. Может произойти резкий подъем уровня воды в горных реках и их притоках.

Паводки рек приходятся, в основном, на зимне-весенний период.

Высоты наиболее значительных паводков изменяются от 1,5...2,0 до 4,5 м. Средняя продолжительность паводков: от 5 до 10 суток.

Скорость течения воды в руслах рек в межпаводковые периоды не превышает 1 м/сек, а в паводки резко возрастает до 4...5 м/сек.

В результате, подъема уровня воды выше критических отметок происходит разлив рек на пойму. В некоторых местах может быть подмыта и частично разрушена автодорога. В местах обрушения берегов могут пострадать опоры ЛЭП. Сильные снегопады образуют снежные заносы, высота снежного покрова более 20 см при количестве осадков 20 см и более за 12 часов. Наиболее опасный период январь-февраль.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени.

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Выпадение града связано, как правило:

с прохождением областей пониженного давления;

резкой неустойчивостью воздушных масс;

местными орографическими особенностями:

- в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных;

- крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение числа дней с градом.

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и сотни километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5ºС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки и наводнения, снежные лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления), и в увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют на эффективность деятельности таких жизненно-важных секторов экономики, как энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), сельскохозяйственное производство, водопользование и водопотребление, речное и морское судоходство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Северный Кавказ является одним из регионов Российской Федерации, где опасные гидрометеорологические процессы наносят большой материальный ущерб и создают чрезвычайные ситуации, а Республика Северная Осетия, благодаря своей орографии занимает одно из первых мест по повторяемости таких стихийных явлений погоды как катастрофические градобития, ливневые дожди, сели и паводки ливневого происхождения, шквалы, снежные лавины, заморозки, туманы  и  засуха.

В горной части республики создаются ЧС (приводящие к гибели людей, нарушающие жизнеобеспечения горных населенных пунктов, работоспособность транспортных артерий, учреждений туризма и альпинизма, баз отдыха), связанные со сходом снежных лавин, камнепадов, селей и паводков.

Особенно серьёзно обстоит дело с этими проблемами на Рокском перевале (Транскавказская магистраль).

Перечень стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ) для территории Республики Северная Осетия – Алания

| №№ п/п | Вид стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ) | Повторяемость на территории РСО-Алания |
| --- | --- | --- |
| 1. Стихийные гидрометеорологические явления |  |  |
| 1 | Сильный дождь (количество осадков 50мм и более за 12 час и менее, в селеопасных районах 30 мм и более за то же время) | ежегодно |
| 2 | Сильный ливень (количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее) | ежегодно |
| 3 | Крупный град (диаметр градин 20мм и более) | 1-3 раза в год |
| 4 | Ветер (при порывах 30 м/сек и более на 1/3 территории) | ежегодно |
| 5 | Сильные снегопады (количество осадков 20 мм и более за 12 час и менее) | ежегодно |
| 6 | Понижение температуры воздуха (поверхности почвы) ниже ноля градусов в период активной вегетации сельскохозяйственных культур | ежегодно |
| 7 | Суховеи (сохранение в течение 5 дней и более максимальной температуры воздуха до 30 градусов и выше, минимальной относительной влажности воздуха 30% и менее и ветра 5 м/сек в период цветения, налива и созревания зерновых культур) | в степной зоне ежегодно в предгорьях 1 раз в 3-4 года |
| 8 | Сильный мороз (в предгорных и горных районах -25 градусов и ниже в степных районах -28 градусов и ниже) | 1 раз в 10 лет 1 раз в 7 лет |
| 9 | Сильная жара (38 градусов и выше) | в предгорьях 1 раз в 20 лет, в степных -1 раз в 2 года |
| 10 | Сильные туманы (видимость 50м и менее в течение 12 час и более) | 1 раз в 10-15лет |
| 11 | Сильный гололед (диаметр отложений льда на проводах гололедного станка 20мм и более) | 1 раз в 5 лет |
| 12 | Высокие уровни воды на реках | 1 раз в 5-10лет |
| 13 | Сели | ежегодно |
| 14 | Сход снежных лавин | ежегодно |
| 2. Резкие изменения погоды |  |  |
| 1 | Резкое похолодание в течение 1-2 суток на 10 градусов и более, сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными явлениями (сильным ветром, снегопадами, гололедом) | ежегодно |
| 2 | Резкое потепление в течение 1-2 суток на 10 градусов и более, сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными явлениями | 1 раз в 5 лет |
| 3 | Быстрая смена (за 1 сутки) устойчивой сухой погоды на дождливую или наоборот в период массовой уборки урожая зерновых культур | ежегодно |
| 4 | Быстрое (резкое) понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными явлениями (туманом, гололедом, ветром, осадками в период с мая по сентябрь на горных пастбищах и в районах горных турбаз) | ежегодно |
| 3. Неблагоприятные гидрометеорологические условия |  |  |
| 1 | Продолжительная засушливая погода (15дней и более в период формирования урожая сельскохозяйственных культур и осеннего сева озимых) | 1 раз в 2-3 года |
| 2 | Частые (затяжные) дожди (10 дней и более) в периоды уборки или весеннего сева сельскохозяйственных культур | 1 раз в 2-3 года |
| 3 | Частые значительные дожди в течение 5 дней и более в любое время года, вызывающие опасное повышение уровней воды на реках, оползни и др. неблагоприятные последствия | ежегодно |
| 4 | Продолжительная (1 месяц и более) малая водность рек, на 40-50% ниже нормы, затрудняющая орошение работу ГЭС | 1 раз в 10 лет |
| 5 | Продолжительное (5 дней и более) шугообразование при резких похолоданиях, низкой водности | ежегодно |

Сильные ветры.

Фён – ветер, часто очень сильный и порывистый, с высокой температурой и пониженной относительной влажностью воздуха, южного и юго-западного направления, дующий с гор и из ущелий. Особенно сильным ветер бывает в предгорной части республики в пунктах, расположенных в долинах и у выхода из ущелий, а также в непосредственной близости от них. Географическими факторами, определяющими повторяемость и интенсивность фёнов, является высота хребта, точнее, его превышение  над данной долиной, расстояние от хребта до долины, форма и ориентировка последней по отношению к фёновым ветрам. Характерной особенностью для фёнов в Северной Осетии является то, что они дуют не только с гор, но и по ущельям.

Фёны характеризуются большими скоростями и могут причинять значительные разрушения. Особенно сильные ветры при фенах наблюдаются в пунктах, расположенных в долинах у выхода из ущелий. Сильные ветры и резкое, иногда продолжительное, потепление оказывают неблагоприятное воздействие на различные отрасли экономики. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, валит столбы на линиях электропередач, замыкает провода, срывает мосты и другие сооружения, сносит крыши жилых домов и разрушает легкие постройки. Резкое потепление и, как следствие, быстрое таяние снега вызывают резкий подъем уровня воды в реках, возникновение селевых потоков большой разрушительной силы.

В годовом ходе скоростей ветра наблюдается незначительное увеличение в весенне-летний период.

Буря, ураганы.

Так, на Мамисонском перевале средняя годовая скорость ветра в 1,5 раза больше, чем на других пунктах, находящихся на той же высоте. Перевал ориентирован с севера на юг и поэтому открыт преобладающим западным и восточным ветрам. Эффект «трубы» здесь сочетается с большой высотой и орографической защищенностью. Общая продолжительность сильных ветров за год - 355 часов при 87 часах в феврале и 3 часах в августе.

Сильные осадки.

Атмосферные осадки являются одной из основных характеристик климата. Они весьма изменчивы во времени и пространстве. На Северном Кавказе и конкретно на территории РСО-А их изменчивость еще более увеличивается вследствие расчлененности рельефа предгорной и горной зон Большого Кавказа.

По мере продвижения на юг количество осадков возрастает и уже на юге Северо-Осетинской наклонной равнины составляет в среднем 900 мм в год (Алагир).

В целом для района предгорий и среднегорий среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 700-900 мм. При этом годовые суммы осадков от года к году колеблются в больших пределах, например, во Владикавказе от 373 до 1260 мм.

Таким образом, котловины за Скалистым хребтом являют собой самые сухие места Северной Осетии, причем наименьшее количество осадков наблюдается непосредственно на южном склоне Скалистого хребта и у его подножия. Об этом можно судить и по типу растительности, и по интенсивности процессов денудации.

По мере выхода из орографической тени количество осадков начинает вновь возрастать до высоты 3000 м. Между Боковым и Главным хребтами количество осадков довольно значительно и на высотах 1500-2000 м н. у. м. составляет 800-1000 мм .

На летние месяцы приходится наибольшее количество дней с обильными осадками.

Град.

Град обычно выпадает при прохождении фронтов, большей частью холодных. Чаще всего он образуется при бурной конвекции теплого воздуха впереди холодного фронта, а также при орографически вынужденном поднятии воздушных масс при подходе холодного фронта к передовым хребтам.

Град наблюдается преимущественно в теплую половину года, наибольшее число дней с градом отмечается в мае-июне. Он обычно выпадает пятнами или полосами. Полосы достигают 40-100 км в длину и 25 км в ширину.

Продолжительность выпадения града обычно не превышает 5-10 минут. Вес и форма градин колеблются в широких пределах. Наибольший вес одной градины отмечен до 600 г.

Гололед и изморозь. Происходящая в холодное время года усиленная циклоническая деятельность, поступление теплых и влажных воздушных масс, частые оттепели способствуют довольно частому образованию на территории РСО-А гололеда и изморози.

Наиболее благоприятной для образования гололеда следует считать температуру воздуха от 0 до -5°. С повышением температуры воздуха вероятность появления гололеда резко уменьшается, и при положительной температуре она составляет не более 3-5%. С понижением температуры воздуха вероятность появления гололеда также убывает, но несколько медленнее, чем при переходе ее к положительным значениям. Нижней границей образования гололеда является интервал температуры от - 5,0 до - 9,9°.

Образование гололедных отложений и налипание мокрого снега приводит к обрыву линий электроснабжения и к перебоям в подаче электроэнергии промышленным предприятиям и населению района, а также создавать социальную напряженность населения района.

Среди стихийных явлений для района существенны также аномальные значения температуры воздуха. Особенно актуально это явление стало в последние годы и обусловлено начавшимся в последние десятилетия глобальным изменением климата, сопровождающимся увеличением температуры воздуха и количества атмосферных осадков.

В настоящее время  в районе проводятся активные  воздействия на  гидрометеорологические процессы:

- защита сельскохозяйственных культур от градобитий;

В целом, по опасным гидрометеорологическим явлениям можно сделать следующий вывод: ущерб от градобития будет возрастать, т.к. имеющаяся система активного воздействия на гидрометеорологические процессы морально и физически устарела, средства воздействия не приобретаются в течение 5-ти лет. Из-за сокращения объемов финансирования происходит сокращение персонала СКВС и защищаемых площадей.

7. Охрана окружающей среды.

Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана муниципального образования «Даргавское сельское поселение».

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Даргавского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

7.1. Экологическая ситуация.

На территории Даргавского сельского поселения нет никаких промышленных предприятий.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный комплекс;

- сельскохозяйственное производство;

Ведущую роль в экономике Даргавского сельского поселения играет сельскохозяйственное производство, распределение электроэнергии и воды.

В пределах застроенной части Даргавского сельского поселения выделяется селитебная территория, промышленная, коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть включает в себя, в основном, на территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены отдельные социально-бытовые предприятия, где в центре расположен  магазин. Территория Даргавского сельского поселения, не имеет обустроенных и озелененных санитарно-защитных зон.

Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

7.2. Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Даргавского сельского поселения являются сельскохозяйственное производство,  автомобильный и сельскохозяйственный  транспорт.

Данные по выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух по Даргавскому сельскому поселению за 2010 год согласно отчетам 2ТП-воздух не превышают ПДВ, поэтому их воздействие на состояние воздушного бассейна можно признать незначительным.

За последние пять лет объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от предприятий снижается, основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный и железнодорожный транспорты.

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.

Однако существующее транспортное загрязнение также нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в Даргавском сельском поселении и на автотрассах.

В Пригородном районе нет стационарного поста наблюдения за состоянием воздушного бассейна.

При ежегодных обследованиях проб атмосферного воздуха в различных частях Пригородного района  нестандартных проб не зарегистрировано.

В целом, состояние воздушного бассейна Даргавского сельского поселения по санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.

Основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит автотранспорт – 96 % от валового выброса.

7.3. Обращение с твердыми отходами.

Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3 твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения Даргавского сельского поселения 380 человек только от жизнедеятельности населения за год образуется более 4,1 тыс. м3 твердых бытовых отходов и более 6,6 тыс. м3 жидких отходов.

В настоящее время ТОПП населенных пунктов Даргавского сельского поселения вывозятся на свалку, обустроенную на территории соседнего сельского поселения Кахтисар. Сюда в основном поступают бытовые и производственные отходы IV – V классов, разрешенные для размещения на свалках. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения и от предприятий, а также при очистке территории от несанкционированных свалок, которые стихийно образуются в некоторых местах Даргавского  сельского поселения, в основном в частном секторе.

Вывоз мусора  сельского поселения не организован.

Сортировка, первичная обработка отходов на свалках не производится. Так как свалки не оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками, свалка представляет собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова, особенно, когда они горят.

До настоящего времени практически во всех промышленно развитых странах большую часть образующихся отходов продолжают вывозить на свалки (полигоны). Складирование отходов на полигонах сопряжено с отчуждением больших площадей земель, с высокими транспортными расходами, с потерей ценных компонентов, с экологической опасностью, возникающей в результате загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха, а также с распространением инфекций и возможностью возникновения пожаров. Весьма опасен другой аспект существования свалок – постоянное гниение их содержимого и выделение в больших количествах метана, сероводорода, аммиака, метилмеркаптана и других горючих или крайне вредных газов; в процессе медленного горения ТОПП образуются такие токсичные соединения, как диоксины.

Выявить уровень загрязнения основных жизнеобеспечивающих средств в районе существующей свалки можно по результатам эколого-геохимического мониторинга, проведение которого обязательно (согласно природоохранному законодательству России) на всех полигонах и свалках ТОПП.

На сегодняшний день промышленное применение нашли следующие методы переработки отходов:

- термическая обработка (в основном сжигание);

- биотермическое аэробное компостирование (с получением удобрения или биотоплива);

- анаэробная ферментация (с получением биогаза);

- сортировка с получением ценных компонентов для их вторичного использования;

- комплексная переработка (с получением вторичного сырья и энергии).

Термическая обработка отходов (в основном сжигание) является наиболее распространенным и технически отработанным методом промышленной обработки, но пока это процесс убыточный. Кроме того, при сжигании ТОПП образуются различные специфические соединения, представляющие существенную опасность для окружающей среды.

Вторым по распространенности промышленным методом переработки ТОПП (в том числе, нефтесодержащих отходов) является метод биохимического анаэробного компостирования (биохимический процесс разложения органической части ТОПП микроорганизмами). Продуктами компостирования является органическое удобрение – компост или биотопливо (сырой компост).

Современным экологическим и экономическим требованиям в наибольшей степени соответствует технология комплексной переработки отходов, сочетающая комбинацию процессов сортировки, извлечения ценных вторичных ресурсов, и прессования неизвлекаемых «хвостов» для уменьшения объема ТОПП, подлежащих захоронению. Объединяющим процессом при этом является сортировка (желательно на основе селективного сбора), изменяющая качественный и количественный состав отходов, способствующая повышению доли выделения ценных компонентов, она почти вдвое сокращает материальные потоки отходов, направляемых на сжигание и компостирование, ускоряет процесс компостирования и улучшает качество компоста, стабилизирует термические процессы и сокращает выбросы в атмосферу вредных веществ с отходящими газами на мусоросжигательных заводах.

К основным направлениям охраны окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации полигонов ТОПП относятся:

- выбор оптимального режима складирования и захоронения отходов;

- оценка текущего состояния компонентов окружающей среды;

- проведение комплексного экологического мониторинга окружающей среды на территории полигонов ТОПП и в прилегающих ландшафтах;

- прогнозная оценка воздействия техники и технологии, применяемых при эксплуатации полигонов ТОПП, на состояние окружающей среды.

К наиболее существенным ограничениям на природопользование для полигонов ТОПП относятся:

- минимизация площади земельного отвода под полигон и подъездные дороги;

- установление размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для полигона ТОПП;

- определение и строгое соблюдение условий водопотребления и водоотведения;

- получение лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами;

- соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом вклада в фоновое загрязнение;

- минимизация возможности загрязнения подземных и поверхностных вод фильтратом из тела свалки.

7.4 Основные источники негативных воздействий.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Даргавского сельского поселения относятся следующие территории и функциональные объекты:

- воздушные линии электропередачи;

- подстанции;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- кладбища;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы и проч.).

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06. 2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100 м от крайнего рельса.

Границы санитарно-защитных зон подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (Методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А.Н. Марзеева) и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанциям объектов.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

7.5. Система обслуживания населения.

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией Даргавского сельского поселения.

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты.

7.6. Размещение учреждений социальной сферы.

Учитывая, что в разделе 4 подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в Даргавском сельском поселении, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Образовательные учреждения.

В Даргавском сельском поселении планируется одно детское дошкольное  учреждение:

1) Детский сад на 50 мест, расположенный по адресу: с.Даргавс .

Нормативный радиус обслуживания дошкольного учреждения составляет 3000 метров. Ежегодно в Даргавском сельском поселении рождается до 10 детей и, учитывая период дошкольного возраста – 4 года, можно сделать вывод – практически все дети дошкольного возраста в Даргавском сельском поселении на 100% будут обеспечены местами в дошкольном учреждении.

Сеть общеобразовательных учреждений сельского поселения представлена одним дневным общеобразовательным учреждением, учреждение предоставляет две ступени общего образования (начальное и среднее). Общая загруженность – 19,1 %.

Территориально общеобразовательные учреждение расположено в центре села Даргавс. Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет  3000  метров.  Таким образом, близлежащие поселения входящие в состав сельского поселения Даргавс не  испытывают напряженность в доступности к данному учреждению.

Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Лечебные учреждения Даргавского сельского поселения находятся на балансе Администрации поселения и представлены амбулаторией, расположенной на улице Центральной.

Территориально учреждение  располагается в центре поселения, и доступно для жителей названных поселков.

Учреждения культуры

Учреждения культуры в Даргавском  сельском поселении представлены:

- домом культуры и библиотекой, расположенной в центре поселения.

Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в Чапаевском  сельском поселении представлено стадионом, расположенным в центральной части села Даргавс  в Школе №1, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.

Бассейнов на территории сельского поселения нет.

7.7 Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного (9 объектов торговли) и периодического обслуживания (1 объект). В целом по сельскому поселению торговая площадь составляет 135 м2. Согласно СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. человек в сельском поселении рекомендуется 100 м2 торговой площади в магазинах продовольственных товаров и 200 м2 торговой площади в магазинах непродовольственных товаров. Количество объектов торговли не соответствует существующим нормам обеспеченности в 1,8 раза, что отрицательно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании. Жители сельского поселения получают недостающее обслуживание в предприятиях торговли города Владикавказ, в зоне влияния которых находится сельское поселение.

Развитие объектов торговли в населенных пунктах Даргавского сельского поселения в настоящее время не происходит. Работает единственный существующий  магазин, расположенный на ул.Центральной.

7.8. Предприятия бытового обслуживания

В Даргавском сельском поселении нет ни одного предприятия бытового обслуживания населения.

7.9. Культовые здания

В Даргавском  сельском поселении нет культовых зданий.

7.10. Коммунальные объекты

Гостиницы

На территории Даргавского сельского поселения в настоящее время отсутствуют гостиницы.

Потребность в гостиницах согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 12 мест на 2011 г.

Общественные уборные

Муниципальное образование «Даргавское сельское поселение» не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 2 места на 2011 г.

Кладбища

На территории Даргавского сельского поселения имеется 2 кладбища, расположенное в с.Даргавс,площадь-1 га, и  новое кладбище расположенное в с. Фазикау, площадью -0,5 га.

Пожарные депо

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на территории Даргавского сельского поселения планируется  подразделение Всероссийской добровольной пожарной охраны. Расчет ВДПО состоит из 4-х пожарных,  один автомобиль.

Таким образом, вся территория в соответствии с действующими нормами будет обеспечиваться пожарной охраной.

8. Строительный комплекс.

8.1 Производство строительных материалов.

На территории Даргавского сельского поселения нет карьеров. Промышленной добычи здесь не ведется.

8.2. Подрядно- строительные организации.

На территории Даргавского сельского поселения строительный комплекс неразвит. Это обусловлено, прежде всего, общим экономическим спадом.

Строительно-монтажными работы на территории Даргавского сельского поселения не ведутся.

Содержанием, ремонтом, строительством и реконструкцией территориальных и федеральных дорог на территории поселения является ООО «Пригородный ДРСУ».

8.3. Жилищно-гражданское строительство.

Жилищное строительство играет ведущую роль в строительном комплексе поселения. В Пригородном районе действует муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2014 годы».  Кроме того в районе действуют программы «Обеспечение жильем молодых специалистов 2012-2014 годы». В районе также действует программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда до 25 года».

Ветхий жилой фонд, по данным Администрации поселения составляет 0,1 тыс. м2. Отселение граждан из ветхого фонда является одной из наиболее важных социальных проблем поселения.

Индивидуальное жилье строится гражданами поселения.

Строительство многоэтажного жилья и общественных зданий из-за отсутствия средств Администрацией не планируется.

8.4 Промышленное и коммунальное строительство.

В силу того, что промышленный комплекс сельского поселения, как и всей страны, долгое время испытывал последствия системного кризиса экономики, промышленное строительство в Даргавском сельском поселении не велось. В редких случаях проводилась реконструкция действующих предприятий, с их переоборудованием и перепрофилированием. При нынешнем недостаточном использовании производственных мощностей, в т.ч. площадей предприятий, и общемировой тенденции к большей технологичности, компактности и автоматизации производства, рост нового строительства в промышленности не представляется актуальным на ближайшее время.

9. Транспортный комплекс.

9.1. Внешний транспорт.

Даргавское сельское поселение не имеет автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из нефтедобывающих и сельскохозяйственных районов как Республики Северная Осетия-Алания, так и Юга России. Авиационное обслуживание население получает в аэропорте «Беслан», расположенного в 52 км от поселка Даргавс.

Железнодорожный транспорт

По территории Даргавского сельского поселения нет железнодорожной станции.  Ближайшая железнодорожная станция есть в г.Владикавказ, которая принадлежит к Северо-Кавказской железной дороге. Это ветка тупиковая. С ж/д вокзала Владикавказ уходят пригородные и междугородние поезда в разных направлениях.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в поселении является автомобильный транспорт. Через территорию поселения не проходят  автомобильные дороги регионального значения. У всех дорог местного значения  гравийное покрытие и ширина проезжей части 8 м.

Населенные пункты поселения сообщаются автомобильными дорогами местного значения.

Внешнего пассажирского транспорта в Даргавском сельском поселении нет.

Воздушный транспорт

Обслуживание сельского поселения воздушным транспортом осуществляется через авиаузел гражданской авиации федерального и международного значения - аэропорт «Беслан », расположенный в 52 км. Аэропорт международный,  имеет комфортабельный аэровокзал со всем необходимым сервисом для  пассажиров, складские помещения, все необходимые службы, подразделения, обеспечивающие обслуживание пассажиров, грузов, безопасность полетов.

Аэропорт «Беслан» имеет стратегическое и исключительно выгодное географическое положение в центре Кавказа.

10. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения, соединяющие жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие основные виды: радиальная, радиально-кольцевая, прямоугольная, прямоугольно-диаганальная, треугольная, комбинированная, свободная. Плотностью улично-дорожной сети является отношение суммарной протяженности улиц в км к соответствующей площади территории населенного пункта или района в км2.

Улично-дорожная сеть Даргавского сельского поселения свободная.

Магистральные улицы и дороги

Сеть магистральных дорог населенного пункта полностью отсутствует. Дома и здания расположены хаотично. Лишь в центральной части сельского поселения  существует единственная улица с одноименным названием – Центральная. Уличное освещение функционирует только на ул. Центральная. Здесь же и расположены все объекты социальной сферы: администрация, школа, дом культуры, библиотека, амбулатория и магазин.

Характеристика существующих мостов Даргавского сельского поселения

| Наименование сооружения | Год строительства | Длина сооружения | Ширина,м |  | Материал сооружения | Допустимая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | Проезж. части |  |  |
| С.Фазикау | 1950 | 18 | 5,0 | 5,0 | ж/бетон | 20 |
| С.Даргавс | 1950 | 6 | 6,0 | 6,0 | ж/бетон | 40 |
| - | 1948 | 27 | 6,0 | 6,0 | ж/бетон | 40 |

Транспорт сельского поселения

По информации, представленной ГИБДД, на 01.01. 2012 г. количество автотранспорта в Даргавском сельском поселении составляло 32 автомобиля. Прогнозируется увеличение уровня обеспеченности легковым автотранспортом к 2020 году.

| № п/п | Состав автотранспортных средств | Всего, шт. | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Село Даргавс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общее количество автотранспортных средств |  | 37 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | грузовых |  |  |
| 1.2 | автобусов |  | 1 |
| 1.3 | легковых |  | 32 |
| 1.4. | мотоциклы |  | 4 |
| 2 | Из них в личной собственности граждан |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | грузовых |  |  |
| 2.2 | автобусов |  |  |
| 2.3 | легковых |  | 32 |
| 2.4. | мотоциклы |  | 4 |
| 3 | Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (на 1000 жителей) |  | 32 |

Увеличение числа автомобилей потребует расширения территорий, предназначенных для хранения автотранспорта.

Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют. В случае возникновения проблемы хранения автомобилей в сельском поселении необходимо будет организовать платную охраняемую автостоянку, что позволит избежать неконтролируемой установки и строительства индивидуальных гаражей, но и пополнить поступления в бюджет поселения от арендной платы.

Пассажирскими перевозками в Даргавском сельском поселении никто не занимается, для поездок в районные центры и близлежащие поселения население использует собственный транспорт и маршрутные рейсы других поселений.

11. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

12.  Электроснабжение

Доставку энергии потребителям Даргавского сельского поселения обеспечивает Северо-Осетинский филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», МУП «Пригородные электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети.

Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В настоящее время электроснабжение потребителей Даргавского сельского поселения осуществляется по сетям напряжением 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линий 6-0,4 кВ составляет 40 км (износ составляет 60%), прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.

Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор – 0,2 млн. кВт/ч.

Основной проблемой существующей системы электроснабжения Даргавского сельского поселения является морально устаревшее инженерное оборудование 6-0,4кВ, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ПС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.

13  Газоснабжение

Газоснабжение является динамично развивающейся отраслью инженерной инфраструктуры. Основным источником газоснабжения является природный газ. Природный газ на территории Даргавского сельского поселения не используется в связи с его отсутствием.

В проекте разработки генерального плана по Даргавскому сельскому поселению планируется провести центральный газопровод. Это отражено в схеме. Поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на территории Республики Северная Осетия-Алания является Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Филиал ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Пригородном районе.

Проектируемая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа);

- среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно);

- высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);

- газораспределительного пункта блочного;

- шкафных газораспределительных пунктов.

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Проектируемые газопроводы среднего и низкого давления будут являться основными артериями, питающими Даргавское сельского поселения. А существующие трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем.

На сегодняшний день проложено 100% количество газопроводов системы газоснабжения Даргавского сельского поселения.

14. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов Даргавского сельского поселения являются подземные источники пресных вод. Населенные пункты не  имеют централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение  Даргавского сельского поселения базируется на группе естественных родников расположенных в разных частях сельского поселения.

Вода питьевая не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости.

В проекте разработки генерального плана по Даргавскому сельскому поселению планируется провести центральный водопровод. Это отображено на схеме планирования территорий сельского поселения.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В целях решения приоритетной национальной задачи по обеспечению населения  Республики Северная Осетия-Алания качественной питьевой водой, снижения затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей и во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Правительство Республики Северная Осетия-Алания приняла Постановление «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» главная задача которой – обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Программа «Чистая вода» рассчитана на семь лет. В ней предусмотрены исследование запасов имеющихся источников и разведка новых месторождений, реконструкция магистральных и уличных водопроводных сетей, обустройство санитарных зон водозаборов, строительство новых и модернизация существующих сооружений очистки сточных вод, внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды.

Проектируемая протяженность водопроводов, в разработанной схеме ГУП «УПС – Дирекция по инвестициям» планируется длиной – 2,5 - 3 км.

14.1. Водоотведение (Канализация)

В Даргавском сельском поселении системы водоотведения (канализационные сети) не имеется.

Значительное количество жилого фонда, объектов социальной сферы и Частный сектор   имеют выгребные ямы и септики. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Нечистоты сливаются на необорудованные места, загрязняя окружающую среду. Центральная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

14.2. Теплоснабжение

На территории Даргавского сельского поселения теплоснабжение отсутствует.

Отопление индивидуального сектора  производится от автономных источников тепла.

Предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные и топочные.

В настоящее время имеются следующие проблемы:

- износ котлов и оборудования котельных составляет от 30-80%;

- износ теплотрасс составляет 65,0% и требует проведения работ по реконструкции и замене;

- низкая эффективность от использования котельных установок.

15. Связь

Одной из наиболее динамично развивающейся отраслью в настоящее время является развитие средств связи как в России в целом, так и на территории Пригородного района. В связи с малочисленностью Даргавского сельского поселения, этот сектор не развит. В Даргавском сельском поселении существует 5 работающих телефонов-автоматов.

На протяжении последних лет территория муниципального образования Даргавское сельское поселение освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон»,  «Билайн», МТС

Современное средство связи – Интернет охватывает лишь 2% населения.

16. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий населённых пунктов – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Территория с.Даргавс в пределах существующей застройки пригодна для организации не только населённого пункта, но для развития животноводства. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке. Ограниченная пригодность такой территории обусловлена наличием неровностей рельефа поверхности.

Вертикальная планировка

Планируемая территория расположена на горном рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.

Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенных пунктов поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.

Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.

В настоящее время организованной сети водостоков в населенных пунктах поселения не существует. Поверхностные стоки по естественным понижениям рельефа без очистки стекают в реку Гизельдон. Вместе с потоком ливневых вод в реки попадает мусор.

Ливневые и талые воды также образуют на улицах населенных пунктов поселения лужи и подтапливают здания и сооружения.

Организация поверхностного стока

Организация водоотвода предусматривается со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.

Осушение заболоченных участков

Осушение заболоченностей в пойменной зоне не осуществляется. Сброс дренажных вод осуществляется самотёком в реку Гизельдон.

Защита территории от затопления

Особое значение в борьбе с наводнениями и подтоплениями имеют мероприятия, направленные на устранение противоэрозийной опасности, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Также на территории Даргавского сельского поселения наблюдается береговая эрозия, которая зависит от количества, крупности влекомых наносов и геологического строения берегов. Для снижения или ликвидации эрозионных процессов необходимо строить берегозащитные сооружения или ежегодно производить русло-регулирующие работы.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

17. Благоустройство.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

17.1. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в поселках, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика поселка.

Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенных пунктах поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.

Система зеленых насаждений населенных пунктов поселения представлена:

- сквер возле администрации поселения;

- озелененные участки жилых домов усадебного типа;

- озеленение улиц и участков школ, детских садов, а также общественных зданий, памятников истории и архитектуры;

- зелеными насаждениями в местах охраняемого ландшафта.

Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенных пунктов поселения. Для этих нужд необходимо привлечь возможности специализированные организации.

17.2. Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебной и производственных зон Даргавского сельского поселения выявил полную необеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий. В поселке Даргавс отсутствуют пешеходные дорожки и площадки с применением тротуарной плитки.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Территория села Даргавс, не обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение поселения требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон поселковой среды.

17.3. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенных пунктов осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время лишь небольшая территория улиц населенных пунктов поселения оборудованы уличными светильниками, большая часть застроенных территорий нуждается в освещении в ночное время.

17.4. Мусороудаление и мусоропереработка

Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов.

В Даргавском сельском поселении нет предприятий с вредными бытовыми отходами. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.

В Даргавском сельском поселении сбор мусора осуществляется как в стандартные металлические контейнеры.  Мусор вывозится регулярно: 2 раза в неделю. Вывоз ТБО производится двумя способами: 1) контейнерный вывоз; 2) бестарный вывоз (поведёрный) – по улицам, где по техническим причинам невозможно установить мусоросборники.

Технология по захоронению и утилизации ТБО проводится согласно санитарно-гигиенических правил СП 2.1.7 1038-01 № 554. На полигоне выполняются следующие основные работы: приём, складирование, уплотнение и изоляция ТБО, учёт поступающих машин на полигон и определение объёма ТБО. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции выполняются механизировано. Бульдозеры сдвигают ТБО слоём высотой до 0,5 м, уплотнение уложенных ТБО до 0,5 м осуществляется тяжёлыми бульдозерами на базе тракторов мощностью 100-130 л.с.

Результаты анализа комплексного развития территории графически отображены на схеме.