Статья 52 Правил землепользования и застройки Кармадонского сельского поселения.

Градостроительные регламенты   использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1- Зона застройки индивидуальными усадебными жилыми домами

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Магазины (торговая площадь не более 150 кв.м) | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры) | 4.2 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Ж-3-   Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 4 до 9 этажей включительно)

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| Многоэтажная жилая застройка (до 9 этажей включительно) | 2.6 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Многоэтажная жилая застройка (выше 9 этажей) | 2.6 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| Деловое управление | 4.1 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОД- Зона делового, общественного и коммерческого назначения

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| Объекты культурного-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| Рынки | 4.3 |
| Магазины | 4.4 |
| Отдых (рекреация) | 5.0 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Амбулаторно-ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Государственное управление | 3.8.1 |
| Объекты торговли (торговые центры), торгово-развлекательные центры | 4.2 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |
| Хранение автотранспорта (с ограничением вместимости) | 2.7.1 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |
| Хранение автотранспорта (без ограничением вместимости) | 2.7.1 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

О-3- Зона религиозных объектов

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Служебные гаражи | 4.9 |

Зоны специального назначения

CH- 2- Зона кладбищ

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Ритуальная деятельность | 12.1 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Общественное питание | 4.6 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Магазины | 4.4 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

ИИ-1- Зона инженерной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Энергетика | 6.7 |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| Связь | 6.8 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Не устанавливаются |  |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Природно-рекреационные зоны

Р- 2- Зона природных лесов и лесопарков

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Использование лесов | 10.0 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Не устанавливаются |  |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Р- 3- Зона природно-рекреационных территорий

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| Санаторная деятельность | 9.2.1 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Общественное питание | 4.6 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Магазины 4.4 |  |
| Связь 6.8 |  |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Здравоохранение (пункты оказания первой медицинской помощи) | 3.4 |

Р- 5- Зона гослесфонда (ГЛФ)

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Заготовка древесины | 10.1 |
| Лесные плантации | 10.2 |
| Заготовка лесных ресурсов | 10.3 |
| Резервные леса | 10.4 |
| Проведения научных испытаний | 3.9.3 |
| Охота и рыбалка | 5.3 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Связь | 6.8 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Недропользование | 6.1 |

Зона режимных объектов

РО- Зона режимных объектов

Зона РО – выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти. В вышеуказанных зонах предусматривается размещение специальных объектов, для обеспечения функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности (тюрьмы, военные объекты, электростанции, закрытые предприятия и организации и т.п.). Перечень, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 N 1203, п.2. В этих зонах основным видом разрешенного использования является непосредственно режимный объект, вспомогательными – объекты по обеспечению функционирования, условно-разрешенные виды отсутствуют

Сельскохозяйственные зоны

CХ- 1- Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Садоводство | 1.5 |
| Сенокошение | 1.19 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |
| Питомники | 1.17 |
| Ведение садоводства | 13.2 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Не устанавливаются |  |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Земельные участки общего назначения | 13.0 |

CХ- 2- Зона предназначенная для ведения сельского, дачного и личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Ведение садоводства | 13.2 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| Ведение огородничество | 13.1 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Склады | 6.9 |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

CХ- 3- Зона производственных и складских объектов сельскохозяйственного назначения

| Виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования |  |
| Растениеводство | 1.1 |
| Животсноводство | 1.7 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| 2. Условно разрешенные виды использования: |  |
| Не устанавливаются |  |
| 3. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

# Жп – Зона жилой застройки  (перспективная)

Территория предназначена для резерва дальнейшего развития зоны жилой застройки.

Виды разрешенного использования, допустимые в данной зоне, соответствуют видам разрешенного использования зоны Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для зоны Ж-1

В пределах любых территориальных зон в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков могут располагаться защитные сооружения (насаждения), объекты мелиорации, антенно-мачтовые сооружения, информационные и геодезический знаки, объекты благоустройства, улично-дорожная сеть, земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры и гидротехнических сооружений (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты), объектов гражданской обороны, памятников, монументов, мемориалов, если федеральным законом не установлено иное.

#### Градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) мини- мальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Территориальные зоны жилой застройки, в том числе исторической застройки

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Зона Ж – 1

Площадь земельного участка

(устанавливаются правовыми актами органов местного самоуправления)

| - минимальная для ИЖС* | 0,05 га |
| --- | --- |
| - максимальная для ИЖС* | 0,40 га |
| - минимальная для ЛПХ* | 0,05 га |
| - максимальная для ЛПХ* | 0,40 га |
| Предельное количество этажей |  |
| - максимальное количество этажей индивидуального жилого дома | 3 этажа |
| - максимальное количество этажей блокированных жилых домов | 3 этажа |
| - максимальное количество этажей хозяйственных построек | 2 этажа |
| Максимальный процент застройки | 60% |
| Высота зданий, сооружений |  |
| минимальная | 4 м |
| максимальная | 14 м |
| Отступ застройки от красной линии улицы | 5 м |
| Отступ застройки от красной линии проезда | 3 м |

| Отступ хозпостроек до красной линии улицы и проезда | 5 м |
| --- | --- |
| Высота оград вдоль улиц и между соседними участками, максимальная | 1,8 м |
| Коэффициент застройки | 0,3 |
| Площадь, занимаемая объектами, разрешение которых настоящей стать- ей определено в качестве вспомогательных видов разрешенного исполь- зования и условно разрешенных | 10 % площади квартала, иного эле- мента планировочной структуры зоны |

* - Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, нахо- дящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Примечание: Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства может включать в себя приусадебный и полевой земельные участки. Приусадебный земельный участок размещается в границах населенного пункта и используется для производства сельскохозяй- ственной продукции, а также возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в жилых зонах

| № ПП | ВИД ОГРАНИЧЕНИЯ | ЗОНА/ПОДЗОНА |
| --- | --- | --- |

- Архитектурно-строительные требования

| 1.1 | Линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий должна быть одинаковой. | Все участки зоны |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Отступ застройки: от жилого дома – 3 м; от других построек (баня, гараж и др.) – 1м; | Все участки зоны |

|  | от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерослых деревьев – 2м; от кустарников – 1 м. от постройки для содержания скота и птицы – 4м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция за- стройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом зе- мельного участка. | Все участки зоны |
| 1.4 | Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключе- нием гаражей. | Все участки зоны |
| 1.5 | Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению – с учетом пожарных требований. | Все участки зоны |
| 1.6 | Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки не должна превышать 25%. | Все участки зоны |
| 1.7 | Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок | Все участки зоны |
| 1.8 | Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства долж- ны быть огорожены вдоль линий улиц, проулков. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных и эстетичных материалов. По меже земельных участков реко- мендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеи- стых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% от площади забора). Установка по меже глухих ограждений (с применением кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п.) может осу- ществляться без ограничений при их высоте не более 0,75 м (с наращиванием их до | Все участки зоны |

|  | предельной высоты не глухими конструкциями). |  |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | Повышенные требования к архитектурному решению фасадов зданий, формирующей линию застройки главных улиц | Все участки зоны |

- Санитарно-гигиенические и экологические требования

| 2.1 | Удельный вес озелененных территорий в границах населенного пункта - не менее 25% | Все участки зоны |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование с размещением выгребных ям на территориях домовладений | Все участки зоны |
| 2.3 | Санитарная очистка территории; | Все участки зоны |
| 2.4 | Площадки для мусоросборников размещаются из расчета 1 контейнер на 10 домов, но не далее чем 100м от входа в дом; | Все участки зоны |
| 2.5 | Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м; | Все участки зоны |
| 2.6 | Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – не менее 6 м | Все участки зоны |

- Защита от опасных природных процессов

| 3.1. | При новом строительстве - проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий | Все участки зоны |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикаль- ную планировку с организацией отвода поверхностных вод | Все участки зоны |
| 3.3. | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием | Все участки зоны |

Примечание для зоны Ж – 1:

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного

оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумоза-щищенности жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещать:

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеня- ющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикма- херских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

- мастерские ремонта бытовых машин и приборов;

- бани и сауны;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функциони- рования после 23 часов и с музыкальным сопровождением;

- рестораны, бары;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- общественные уборные;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диа- гностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

При строительстве хозяйственных построек для содержания и разведения животных в личных подсобных хозяй- ствах граждан расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в таблице:

Минимальные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов ИЖС

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

Примечания к таблице:

  - При одновременном наличии различных видов животных нормативные разрывы суммируются.

  - Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно- двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в

дом.

При несоблюдении расстояния от мест содержания животных до жилых помещений в личном подсобном хозяй-

стве на приусадебном земельном участке владелец личного подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество содержащихся на приусадебном земельном участке сельскохозяйственных животных либо вынести содержание превы- шающего предельную норму количества животных за пределы населенного пункта с регистрацией владельца личного подсобного хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в редак- ции от 09.09.2010) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан- ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ- ектов» при содержании сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей за чертой населенных пунктов, санитарно-защитная зона от животноводческих строений до жилого сектора (черты населенного пункта) должна составлять не менее указанной в таблице:

| Норма- тивный разрыв, не менее, метров | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | крупный рогатый скот | овцы, козы | лошади | птица | пушные звери |
| 1000 | свиновод ческие ком- плексы | комплексы крупного ро- гатого скота |  |  | птицефабрики более 400 тыс. кур-несушек, и более 3 млн. бройлеров в год |  |
| 500 | фермы до 12 тыс. го- лов | фермы от 1,2 до 2 тыс. коров и до 6000 ското мест для молодняка. |  |  | фермы от 100 до 400 тыс. кур-несушек, и от 1 до 3 млн. бройлеров в год | звероводческие фермы |
| 300 |  | фермы менее 1,2 тыс. голов (всех специализа- ций) | фермы от 5 до 30 тыс. голов | коневодческие фермы | фермы до 100 тыс. кур-несушек, и до1 млн. бройлеров |  |
| 100 | до | до 100 голов | до 100 го- | до 100 голов | до 100 голов | до 100 голов |

|  | 100 голов |  | лов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | до 50 голов | до 50 голов | до 50 голов | до 50 голов | до 50 голов | до 50 голов |

Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и помет). Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом ком- постирования на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и по- падание навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву. В случае невоз- можности использования на приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления и территориальным отделом Феде- ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Северная Осе- тия – Алания.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определя- ются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проек- тирования.

#### Территориальные зоны общественно-делового назначения

Рекомендуемые нормы расчета и размеры земельных участков, иных параметров учреждений и предприятий об- служивания принимать согласно «Регионального норматива градостроительного проектирования Республики Северная Осетия – Алания», местных нормативов градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в общественно- деловых зонах:

#### №	ВИД ОГРАНИЧЕНИЯ	КОД

| ПП |  | УЧАСТКА ЗОНЫ |
| --- | --- | --- |

#### 1.Архитектурно-строительные требования

| 1.1 | Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разре- шенного использования на 75 % площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспо- могательных. | Все участ- ки зоны |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в соответствии с ос- новными видами разрешенного использования, в случае если до 25% территории используются не в соответствии с ее основным назначением. | Все участ- ки зоны |
| 1.3 | Строительство на территориях учебно-образовательных зон объектов, не связанных с учебно- воспитательным процессом, запрещается. | Все участ- ки зоны |
| 1.4 | В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99). | Все участ- ки зоны |
| 1.5 | Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования | Все участ- ки зоны |
| 1.6 | На территории участков общественно-деловых зданий, предприятий обслуживания, торговых цен- тров, предприятий индустрии развлечений и др. парковка с расчетным количеством машино-мест | Все участ- ки зоны |
| 1.7 | Для подъезда к зданиям проезды устраиваются с учетом противопожарных требований (Федераль- ный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.67) | Все участ- ки зоны |
| 1.8 | Территория лечебного учреждения должна быть разделена на функциональные зоны, благоустроена и ограждена в соответствии с нормами СанПиН. Лечебные корпуса необходимо размещать от крас- ной линии застройки на расстоянии не ближе чем 30 метров при расположении в жилой зоне. Запре- щено уменьшение размеров выделенных земельных участков специальных учебных заведений, раз- мещение зданий и сооружений, функционально не связанных с обучением и проживанием, больнич- | Все участ- ки зоны |

|  | ных и оздоровительных комплексов при реконструкции жилой застройки и новом строительстве. За- прещена установка (прохождение) транзитных высоковольтных линий электропередач (далее – ЛЭП) свыше 110 кВ над территорией лечебно–профилактических учреждений. Нормы парковки: поликли- ники – 4–6 на 100 посещений, больницы – 6–10 на 100 коек. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | Минимальный отступ до зданий, строений, сооружений – 3 м от красной линии улиц | Все участ- ки зоны |

- Санитарные и экологические требования

| 2.1 | Рекреационные места у общественных зданий должны иметь достаточную степень озеленения (не менее 30% от незастроенной площадки участка). Минимальный процент озеленения участков зоны ОЗ – 60%, зона РС – 40% | Все участ- ки зоны |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков школьных, дошколь- ных и медицинских учреждений допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения. | Все участ- ки зоны |
| 2.3 | Вертикальная планировка территории с организаций отвода поверхностных вод | Все участ- ки зоны |

- Защита от опасных природных процессов

3.1	При возведении капитальных зданий требуется проведение дополнительных инженерно- геологических изысканий.

Все	участ- ки зоны

Территориальные зоны производственной застройки

Предельные размеры земельных участков, равно как и отступы объектов капитального строительства от границ   зе-

мельных участков и красных линий застройки определяются проектами планировки территории с учетом специализации предприятий и включаются в градостроительный план земельного участка.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в промышленных зонах:

| № П/П | ВИД ОГРАНИЧЕНИЯ | КОД УЧАСТКА ЗОНЫ |
| --- | --- | --- |

- Общие требования

| 1.1 | Размещение и планировку производственных объектов необходимо осуществлять в соответствии со СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». | Все участ- ки зоны |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено только на территориях производственных зон, соответствующих классу вредности намечаемого к строительству объекта. | Все участ- ки зоны |

- Санитарно-гигиенические и экологические требования

| 2.1 | Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на терри- тории этих зон. | Все участ- ки зоны |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Со стороны жилых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9). | Все участ- ки зоны |
| 2.3 | Степенью озеленения территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющие- ся деревья и кустарники. | Все участ- ки зоны |
| 2.4 | С целью снижения вредного влияния на окружающую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, со- | Все участ- ки зоны |

|  | кращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на очист- ные сооружения. | Все участ- ки зоны |
| 2.6 | Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера про- изводства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспо- требнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства. | Все участ- ки зоны |

- Архитектурно-строительные требования

3.1

Коэффициент застройки территории должен быть не более 70% и не менее 10% от ее площади. Ко- эффициент озеленения должен составлять не менее 15% от площади. Площадь территорий, предна- значенных для хранения транспортных средств, - не более 15% от площади земельного участка.

Все участ- ки зоны

Территориальные зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зон инженерно-транспортной инфраструктуры определяются расчетом и вносятся в градостроительный план земельного участка.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зонах инженерно-транспортной инфраструктуры:

| № ПП | ВИД ОГРАНИЧЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

- Общие требования

| 1.1 | Размещение АЗС в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования произво- дить с учетом НПБ 111-98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Объекты придорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки ав- томобилей, рассчитанными в зависимости от вместимости объектов придорожного сервиса, с учетом их возможного одновременного посещения, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспе- |  |

|  | чивающими доступ к ним с автомобильной дороги. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | При примыкании к автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно- скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения |  |
| 1.4 | Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых мате- риалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. |  |
| 1.5 | Обязательному обустройству подлежит бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, га- зонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. |  |
| 1.6 | Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для этой зоны. Размещение на территории зоны инже- нерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. |  |
| 1.7 | Прокладка магистральных коммуникаций должна производиться на территориях зон инженерной и транспортной инфраструктуры. Места прокладки коммуникаций по улицам и транспортным маги- стралям определяются их поперечными профилями. При прокладке коммуникаций в охранных зонах требуется согласование специально уполномоченных государственных органов. |  |
| 1.8 | Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: - под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; - в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация; - на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). |  |
| 1.9 | При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под |  |

|  | проезжей частью улиц. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.10 | Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны производиться с учетом макси- мального сохранения существующих зеленых насаждений. |  |
| 1.11 | Проектирование инженерных коммуникаций следует производить только на современной топогра- фической основе М 1:500, выданной или согласованной геодезической службой органа архитектуры и градостроительства. |  |
| 1.12 | При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям должны предусматриваться объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществ- лены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта. |  |

- Санитарно-гигиенические и экологические требования

| 2.1 | Автозаправочная станция для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топ- ливом – санитарно-защитная зона 100 м. Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе) – санитарно-защитная зона 50 м. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древес- но-кустарниковых пород с полосами газонов. |  |
| 2.3 | Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарни- ков следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* п.4.12. |  |

Территориальные зоны природно-рекреационного типа

Параметры соотношения элементов зоны общественных рекреационных территории

| Наименование территории | Ед.изм | показатель |
| --- | --- | --- |
| Парки |  |  |
| Территория парка, общая площадь | га | 10-15 |

| территории зеленых насаждений и водоемов | % | 65 – 70 |
| --- | --- | --- |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 25 - 28 |
| Здания и сооружения (8 м) | % | 5 – 7 |
| Максимальная высота зданий и сооружений | м | 8 |
| Городские сады |  |  |
| Территория городского сада, общая площадь | га | 3 - 5 |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 80 - 90 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 8 - 15 |
| Здания и сооружения | % | 2 - 5 |
| Максимальная высота зданий и сооружений | м | 6-8 |
| Скверы |  |  |
| Территория сквера, общая площадь | га | 0,5 до 2,0 |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 60 - 80 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 40 – 20 |
| Здания и сооружения | % | запрещены |
| Бульвары |  |  |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 70-75 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 30 - 25 |
| Здания и сооружения | % | запрещены |
| Допустимая рекреационная нагрузка | чел/га | до 50 |
| Минимальное соотношение ширины и длины бульвара |  | не менее 1:3 |

Потребность в автостоянках рассчитывается в соответствиями с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия – Алания. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

- для легковых автомобилей - 25 м2;

- автобусов - 40 м2;

- для велосипедов - 0,9 м2.

#### Территориальные зоны специального назначения

Параметры размещения и застройки земельных участков зон специального назначения устанавливаются на основе проекта с требований санитарных норм и правил, регионального норматива градостроительного проектирования, насто- ящих Правил. Площадь земельного участка, отводимого под кладбище, не может превышать 40 га.

#### № П/П

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне кладбищ

#### ВИД ОГРАНИЧЕНИЯ

  - Общие требования

| 1.1 | Не разрешается размещать кладбища на территориях: - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минераль- ных источников; - первой зоны санитарной охраны курортов; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| --- | --- |
| 1.2 | Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам и водозаборным сооруже- ниям для питьевых и хозяйственных нужд населения; |

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунто- вых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

  - Благоустройство и озеленение территории

| 2.1 | Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 20% от территории кладби- ща. В водоохранных зонах рек и водохранилищ, в границах первого и второго пояса зон санитарной охраны источни- ков централизованного водоснабжения, запрещается размещение мест захоронения. |
| --- | --- |

  - Санитарно-гигиенические требования

  - Вновь создаваемые места традиционного и смешанного захоронения должны размещаться на расстоянии от гра- ниц селитебной территории при отводимой площади земельного участка:

    - от 20до 40 га - не менее 500м;

    - от 10 до 20 га - не менее 300м;

    - до 10га - не менее 100м;

    - для кладбища с погребением после кремации, мемориальных комплексов, колумбарии, сельские кладбища - не менее 50 м

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне складирования ТБО и ЖБО:

#### №	ВИД ОГРАНИЧЕНИЯ

#### П/П

    - Строительные требования

| 1 | Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине не менее 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. |
| --- | --- |
| 2 | Полигон для ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи рас- положенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории овра- гов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. |
| 3 | Не допускается размещение полигонов ТБО: - на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; - во всех поясах зон санитарной охраны курортов; - в районах геологических разломов, местах выхода на поверхность трещиноватых пород; - в местах выклинивания водоносных горизонтов; - на участках, затопляемых паводковыми водами; - в рекреационных зонах; - в местах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений. |
| 4 | Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов, поля ассенизации и поля запахивания, усовершен- ствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов, мусоросжигательные и мусоропере- рабатывающие объекты мощностью свыше 40 тыс. т/год. – относятся к предприятиям 1 класса санитарной клас- сификации с санитарно–защитной зоной 500 м. |

Иные территориальные зоны

В соответствии с ч.6-7 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не устанавливается для земель лесного фонда и использование земельных участков в составе земель лесного фонда опреде- ляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнитель- ной власти Республики РСО-Алания в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с частью 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти.

#### Глава 16. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ- ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ОХРАННЫХ И ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Статья 53. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования.

Вид зоны с особыми услови- ями использования террито-

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального

| рии |  |
| --- | --- |
| Временная охранная зона ООПТ | Любое градостроительное использование земельных участков в пределах временной охранной зоны запрещено до получения письменного согласования органа, уполномо- ченного в соответствии с действующим законодательством на распоряжение земель- ными участками в составе ООПТ либо до официального утверждения размера охран- ной зоны ООПТ. |
| Зона объектов культурного наследия | На территории памятника истории и культуры, а также на территории выявленного объекта культурного наследия разрешаются: - работы по их сохранению, а также хозяйственная деятельность, не нару- шающая целостности памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения и уничтожения; - деятельность, способствующая их сохранению, использования в целях ту- ризма, науки, культуры, просвещения. На территории памятника истории и культуры, а также на территории выявлен- ного объекта культурного наследия запрещаются: - проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строитель- ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с целями сохранения культурного наследия; - размещение средств наружной рекламы не связанных с популяризацией ис- торической и культурной ценности объектов. На территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр и выявленных объ- ектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиора- тивные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах проведении таких работ разделов по обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, на основании проектной до- |

Санитарно-защитные	зоны кладбищ

кументации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную дея- тельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим ис- пользования данной территории.

Любые работы и действия, за исключением сенокошения и выпаса скота, произ- водимые в пределах границ временных охранных зон объектов археологического наследия, могут выполняться только по получении от краевого органа охраны памят- ников истории и культуры письменного разрешения на производство работ в охранной зоне памятника истории и культуры.

В зоне регулирования застройки устанавливается особый режим реконструкции застройки. В этой зоне запрещается:

      - нарушение исторически сложившейся планировки;

      - размещение промышленных предприятий, транспортно-складских соору- жений, загрязняющих территорию, воздушный и водный бассейны.

Допускается:

      - новое жилищное строительство и общественное строительство, этажность  и плотность которого ограничивается;

      - снос малоценного и ветхого фонда (кроме домов, представляющих художе- ственную ценность);

      - благоустройство.

Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается. Вновь со- здаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Не допускается размещать в санитарно защитной зоне кладбища: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, тер- ритории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ

и индивидуальной жилой застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Внутренняя часть площади санитарно- защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками (не менее 50% площади СЗЗ).

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для пла- нировки жилой территории не допускается. Использование территории места погребе- ния разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Размещение зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Санитарно-защитная	зона	от	В границах СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 не допускается раз-

скотомогильника	мещать жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих    товариществ, кот- теджную застройку, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Размещение скотомогильников (биотермических ям, биологических камер) в водо- охраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Санитарно-защитные зона сва- лок и полигонов ТБО

Не допускается размещение новых полигонов:

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов;

в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов;

в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогео- графические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной 30 территории, ис- ключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на тер- ритории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно  направле-

Санитарные	разрывы	маги- стральных газопроводов

нию господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде по- лигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 – 2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

Допускается при условии согласования организации, эксплуатирующей системы трубопроводного транспорта:

размещать технологические постройки и сооружения;

выполнять проезды и переезды через трассы трубопроводов, размещать стоянки ав- томобильного транспорта;

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, ма- териалы, содержать скот;

выполнять мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

выполнять открытые и подземные, горные, строительные (ближе 25 м), монтажные  и взрывные работы, планировку грунта;

производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием

|  | проб грунта (кроме почвенных образцов). полевые сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии пред- варительного уведомления предприятия трубопроводного транспорта. Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, кол- лективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные со- оружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Санитарный разрыв (СР) или какая-либо его часть не может рассматриваться как ре- зервная территория объекта и использоваться для расширения жилых и рекреационных территорий. |
| --- | --- |
| Санитарные разрывы воздуш- ных линий электропередачи | Территория санитарного разрыва должна быть залужена либо использоваться как газон. Не допускается размещение каких-либо объектов, не связанных с эксплуатацией электрических сетей. Санитарный разрыв или какая-либо его часть не может рассматриваться как резерв- ная территория объекта и использоваться для расширения производственных, обще- ственно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон. |
| Санитарно-защитные полосы водоводов | Обязательное условие для существующих в санитарно-защитных полосах водоводов объектов – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. Допускается сокращение ширины санитарно-защитных полос водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами Роспотребнадзора. Запрещена любая застройка в пределах санитарно-защитных полос водоводов. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей |

|  | фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| --- | --- |
| 1 пояс зоны санитарной охра- ны водозаборов хозяйственно- питьевого назначения | На территории 1 пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев; - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуа- тации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе про- кладка трубопроводов различного назначения; - размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; - выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие ви- ды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной кана- лизации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра- иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 1 пояса при их вывозе. Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. |
| 2 пояс зоны санитарной охра- ны водозаборов хозяйственно- питьевого назначения | На территории 2 и 3 пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается: - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными от- ходами и др.; |
| 3 пояс зоны санитарной охра- ны водозаборов хозяйственно- питьевого назначения |  |

        - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минераль- ных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы- звать химиические загрязнения источников водоснабжения;

        - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтра- ции, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предпри- ятий, складов ГСМ, ядохимикатов и других объектов, которые могут вызвать микроб- ные загрязнения источников водоснабжения;

        - применение удобрений и ядохимикатов;

        - добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные   ра-

боты;

        - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-

Прибрежная защитная полоса водотоков и водоемов

венного покрова без согласования с ЦГСЭН;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- разработка недр;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества во- ды источника водоснабжения;

На территории 3 пояса запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах 2 пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водо- снабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора.

Запрещена жилая и общественная застройка, размещение производственных и ком- мунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Запрещена стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Запрещен выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Запрещена распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов;

Запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, других объектов специального назначения, загрязняющих почвы и водные объекты.

Размещение промышленных предприятий в прибрежных защитных полосах водных объектов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с министерством охраны окружаю- щей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водным объектам должны быть ми- нимальными. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет. При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Размещение на прибрежных участках водных объектов складов минеральных  удоб-

Водоохранная зона  водотоков и водоемов

рений, химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих и других сельскохозяйственных предприятий запрещается. Склады минеральных удоб- рений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допуска- ется уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с министерством охраны окружающей среды и природных ре- сурсов Республики Северная Осетия-Алания

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ- ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю- щих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями  расте-

ний;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных  транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Запрещено проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ строительства и реконструкции зданий, сооружений, комму- никаций и других объектов, а также землеройных и других работ.

Запрещено размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водо- охранных зон менее 100 метров и склоне прилегающих территорий более 3 градусов.

Запрещено размещение производственных, складских и коммунальных объектов, объектов автотранспорта, автостоянок.

Допускаются  проектирование,  размещение,  строительство,  реконструкция,  ввод в

|  | эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова- ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за- грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| --- | --- |
| Зоны подтопления грунтовыми водами | Для использования территорий под жилую, общественную застройку необходимо строительство дренажных систем с нормой осушения 2 м, организация и очистка по- верхностного стока. Для использования территорий производственного назначения необходимо строи- тельство дренажных систем с нормой осушения 5 м; организация и очистка поверх- ностного стока. Для использования территорий рекреационного назначения необходимо строитель- ство дренажных систем с нормой осушения 1 м, организация и очистка поверхностного стока. |
| Санитарно-защитные зоны предприятий | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово- огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения обще- го пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промыш- ленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопро- |

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повли- ять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пре- бывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно- исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооруже- ния закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мо- тели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и ин- дивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для техниче- ского водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической во- ды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, авто- заправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздей- ствия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги запрещается: а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в)  размещение  зданий,  строений,  сооружений,  устройств и объектов, не связан-

Охранные зоны объектов элек- тросетевого хозяйства

ных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, рекон- струкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транс- порта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к без- опасности дорожного движения.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропере- дачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные поло- сы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной доро- ги и требующим доступа к ним.

В пределах придорожной полосы допустимо размещение объектов дорожного сервиса. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электро- передачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)  или  полевые  сельскохозяйственные работы,  связанные  с вспашкой

Зона затопления паводком 1% обеспеченности

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды  и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше рас- четного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превы- шение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в за- висимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

Зона затопления речными паводками является неблагоприятной для градострои- тельного освоения. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зда- ний, строений сооружений, без проведения специальных, защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (ст.67 Водного Кодекса РФ).

В границах зон затопления паводком использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

  - отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне;

  - превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования";

  - за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих за-   стройке жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.